BT80扫码模组

命令手册

广州鑫辉物联科技有限公司

免责声明

本文档仅能以电子邮件加密附件形式提供有资质客户(个人或组织)，其官方电子邮件地址或企业名称已被水印于文档中权作签名之用。广州鑫辉物联科技有限公司保留对其他非法传播方式诉诸法律的权利。

广州鑫辉物联科技有限公司保留在无需声明前提下更新产品规格书及本文档的权利，客户可以通过联系本文档技术支持以获取产品规格书及文档的最新版本。由于本文档所描述之信息而引起的损失、损害及其他任何责任问题，广州鑫辉物联科技有限公司将不承担任何责任。

广州鑫辉物联科技有限公司建议将本文档所描述产品用于其设计的应用场景，在判断该产品是否适用之前，请仔细评估。对于特殊使用，包括但不限于航空、航天、军工、医疗以及生命维持系统，广州鑫辉物联科技有限公司无法保证适用性，不承担任何责任。

本文档不能作为知识产权(包括但不限于专利、商标、软件著作权)的授权依据。

目录

免责声明	2

1	简介	4

1.1	文档的范围	4

1.2	概述	4

2	通讯协议	5

2.1	串口	5

2.1.1	协议	5

2.1.2	最大通信长度	5

2.1.3	通信接口说明	5

2.1.4	数据格式	5

2.2	USB 通讯接口	6

2.2.1	虚拟串口	6

2.2.2	HIDPOS	6

2.3	状态字返回	7

3	命令（CMD）	8

3.1	设置码	8

3.2	通讯接口	8

3.2.1	串口	8

3.2.2	USB通讯接口	9

3.3	识读模式	10

3.3.1	批处理模式	10

3.3.2	触发模式	10

3.3.3	感应模式	10

3.3.4	连续模式	11

3.3.5	命令模式	12

3.4	照明与瞄准	12

3.4.1	照明	12

3.4.2	瞄准	12

3.5	提示输出	13

3.6	数据编辑	13

3.7	条码符号参数	15

3.8	数据码	21

3.9	获取版本号	22

附录A：串口通讯实例	23

附录B：虚拟串口通讯实例	24

附录C：HIDPOS通讯实例	25

简介

文档的范围

本文档阐述了扫码模组命令的用法细节。

概述

支持三种通讯接口，虚拟串口，HIDPOS，串口。选择不同的接口，通讯协议不同，命令数据一致。

通讯协议

串口

协议

支持UART协议，1位起始位，1 位停止位，无奇偶校验位，默认波特率9600。

最大通信长度

UART通信模式下，通信数据的最大通信长度为2070 bytes。

通信接口说明

通信接口的GPIO复用管脚如下：

| 接口 | 功能 | 管脚 |
| --- | --- | --- |
| UART1 | RX | GPIOC_9 |
|  | TX | GPIOC_8 |

数据格式

LEN均为2字节，大端格式，表示CMD/DATA长度，不包括BCC和ETX。BCC为FID至DATA的异或值。

主机发送数据格式：

| STX | FID | LEN |  | CMD | BCC | ETX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0x00 | 0x00 | 0xxx | xxxxxxxxxxxx | (1Byte) | 0xA5 |

扫描设备应答主机数据格式

| STX | FID | LEN |  | DATA | BCC | ETX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0x01 | 0xxx | 0xxx | xxxxxxxxxxxx | (1Byte) | 0xA5 |

扫描设备自动上传格式

| STX | FID | LEN |  | DATA | BCC | ETX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5A | 0x02 | 0xxx | 0xxx | xxxxxxxxxxxx | (1Byte) | 0xA5 |

USB 通讯接口

虚拟串口

当识读模组使用 USB 通讯接口，但主机应用程序是采用串口通讯方式接收数据，则可通过将识读模组设置为 USB 虚拟串口通讯方式。此功能需要在主机上安装相应的驱动程序。

- 主机发送数据格式：

CMD

xxxxxxxxxxxx

- 扫描设备发送给主机数据格式

DATA

xxxxxxxxxxxx

HIDPOS

USB HID-POS 接口被推荐为新的应用软件使用。基于HID接口，不需要安装驱动。

协议格式：

- vid：0x26f1

- pid：0x8803

主机发送数据格式：

| Byte | 内容 |
| --- | --- |
| 0 | 报文ID（0x04） |
| 1 | 有效数据长度 |
| 2-61 | 数据（CMD） |
| 62 | 0x00，1字节保留 |
| 63 | 0x00(后面没有数据) 0x01(后面还有数据) |

扫描设备发送给主机数据格式

| Byte | 内容 |
| --- | --- |
| 0 | 报文ID（0x02） |
| 1 | 有效数据长度 |
| 2-57 | 数据（DATA） |
| 58-62 | 0x00，5字节保留 |
| 63 | 0x00(后面没有数据) 0x01(后面还有数据) |

状态字返回

发送命令，可能会返回以下状态字（hex显示），表明不同的状态。

| 状态字 | 意义 |
| --- | --- |
| 9000 | 成功 |
| 6A89 | 失败、状态错误等异常情况 |

命令（CMD）

设置码

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 开启设置码 | S_CMD_0001 |
| 关闭设置码 | S_CMD_0000 |
| 输出设置码内容 | S_CMD_0011 |
| 不输出设置码内容 | S_CMD_0010 |
| 恢复出厂设置 | S_CMD_FFFF |
| 将当前设置存为用户默认设置 | S_CMD_00F1 |
| 恢复到用户默认设置 | S_CMD_00F0 |

通讯接口

串口

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 切换到串口 | S_CMD_01H3 |
| 波特率设置 | S_CMD_H3BR1200 |
|  | S_CMD_H3BR2400 |
|  | S_CMD_H3BR4800 |
|  | S_CMD_H3BR9600 |
|  | S_CMD_H3BR14400 |
|  | S_CMD_H3BR19200 |
|  | S_CMD_H3BR38400 |
|  | S_CMD_H3BR57600 |
|  | S_CMD_H3BR115200 |
| 无校验 | S_CMD_H3P0 |
| 奇校验 | S_CMD_H3P1 |
| 偶校验 | S_CMD_H3P2 |

USB通讯接口

HID-KBW

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 切换到HID-KBW接口 | S_CMD_01H0 |
| 键间延时设定不延时 | S_CMD_H0IT00 |
| 默认延时 | S_CMD_H0IT02 |
| 短延时 | S_CMD_H0IT05 |
| 长延时 | S_CMD_H0IT10 |
| 自定义键间延时 | S_CMD_H0IT |
| 轮询速度1ms | S_CMD_H0PR01 |
| 轮询速度2ms | S_CMD_H0PR02 |
| 轮询速度3ms | S_CMD_H0PR03 |
| 轮询速度4ms | S_CMD_H0PR04 |
| 轮询速度5ms | S_CMD_H0PR05 |
| 轮询速度6ms | S_CMD_H0PR06 |
| 轮询速度7ms | S_CMD_H0PR07 |
| 轮询速度8ms | S_CMD_H0PR08 |
| 轮询速度9ms | S_CMD_H0PR09 |
| 轮询速度10ms | S_CMD_H0PR10 |

虚拟串口

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 切换到USB虚拟接口 | S_CMD_01H2 |

HID-POS

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 切换到HID-POS接口 | S_CMD_01H1 |

识读模式

批处理模式

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 批处理模式 | S_CMD_MB00 |

触发模式

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 触发模式 | S_CMD_MT00 |
| 单次读码时长3000ms | S_CMD_MTRS3000 |
| 单次读码时长5000ms | S_CMD_MTRS5000 |
| 修改单次读码时长限定 | S_CMD_MTRS |
| 电平条件 | S_CMD_MT10 |
| 脉冲条件 | S_CMD_MT11 |
| 触发模式相同读码不延时 | S_CMD_MT30 |
| 触发模式要求相同读码延时 | S_CMD_MT31 |
| 触发模式禁止重读超时复位 | S_CMD_MT40 |
| 触发模式使能重读超时复位 | S_CMD_MT41 |
| 触发模式修改相同读码延时0ms | S_CMD_MTRI0000 |
| 触发模式修改相同读码延时1000ms | S_CMD_MTRI1000 |
| 触发模式修改相同读码延时1500ms | S_CMD_MTRI1500 |
| 触发模式修改相同读码延时3000ms | S_CMD_MTRI3000 |
| 触发模式修改相同读码延时5000ms | S_CMD_MTRI5000 |
| 触发模式修改相同读码延时时长 | S_CMD_MTRI |
| 空闲时允许自动休眠（串口） | S_CMD_MT21 |
| 空闲时禁止自动休眠（串口） | S_CMD_MT20 |
| 空闲时长500ms（串口） | S_CMD_MTRF500 |
| 空闲时长1000ms（串口） | S_CMD_MTRF1000 |
| 自定义设置空闲时长（串口） | S_CMD_MTRF |

感应模式

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 感应模式 | S_CMD_020F |
| 修改单次读码时长3000ms | S_CMD_MSRS3000 |
| 修改单次读码时长5000ms | S_CMD_MSRS5000 |
| 修改单次读码时长限定 | S_CMD_MSRS |
| 稳像时长60ms | S_CMD_MSRP60 |
| 稳像时长500ms | S_CMD_MSRP500 |
| 稳像时长1000ms | S_CMD_MSRP1000 |
| 修改稳像时长 | S_CMD_MSRP |
| 感应模式相同读码不延时 | S_CMD_MS30 |
| 感应模式要求相同读码延时 | S_CMD_MS31 |
| 感应模式禁止重读超时复位 | S_CMD_MS40 |
| 感应模式使能重读超时复位 | S_CMD_MS41 |
| 感应模式修改相同读码延时0ms | S_CMD_MSRI0000 |
| 感应模式修改相同读码延时1000ms | S_CMD_MSRI1000 |
| 感应模式修改相同读码延时1500ms | S_CMD_MSRI1500 |
| 感应模式修改相同读码延时3000ms | S_CMD_MSRI3000 |
| 感应模式修改相同读码延时5000ms | S_CMD_MSRI5000 |
| 感应模式修改相同读码延时时长 | S_CMD_MSRI |
| 感应模式普通灵敏度 | S_CMD_MS51 |
| 感应模式低灵敏度 | S_CMD_MS52 |
| 感应模式高灵敏度 | S_CMD_MS53 |
| 感应模式特高灵敏度 | S_CMD_MS54 |
| 感应模式修改场景变化门限值 | S_CMD_MS50 |

连续模式

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 连续模式 | S_CMD_020E |
| 连续模式修改单次读码时长3000ms | S_CMD_MARS3000 |
| 连续模式修改单次读码时长5000ms | S_CMD_MARS5000 |
| 连续模式修改单次读码时长限定 | S_CMD_MARS |
| 连续模式修改识读间隔时长0ms | S_CMD_MARR000 |
| 连续模式修改识读间隔时长500ms | S_CMD_MARR500 |
| 连续模式修改识读间隔时长1000ms | S_CMD_MARR1000 |
| 连续模式修改识读间隔时长2000ms | S_CMD_MARR2000 |
| 连续模式修改识读间隔时长5000ms | S_CMD_MARR5000 |
| 连续模式修改识读间隔时长 | S_CMD_MARR |
| 连续模式相同读码不延时 | S_CMD_MA30 |
| 连续模式要求相同读码延时 | S_CMD_MA31 |
| 连续模式禁止重读超时复位 | S_CMD_MA40 |
| 连续模式使能重读超时复位 | S_CMD_MA41 |
| 连续模式修改相同读码延时0ms | S_CMD_MARI0000 |
| 连续模式修改相同读码延时1000ms | S_CMD_MARI1000 |
| 连续模式修改相同读码延时1000ms | S_CMD_MARI1000 |
| 连续模式修改相同读码延时1500ms | S_CMD_MARI1500 |
| 连续模式修改相同读码延时3000ms | S_CMD_MARI3000 |
| 连续模式修改相同读码延时5000ms | S_CMD_MARI5000 |
| 连续模式修改相同读码延时时长 | S_CMD_MARI |

命令模式

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 命令模式 | S_CMD_020D |
| 打开扫码 | SR030301 |
| 关闭扫码 | SR030300 |

该模式下串口命令表（十六进制）：

| 功能 | 串口指令 |
| --- | --- |
| 切换到命令模式 | 5A 00 00 0a 53 5f 43 4d 44 5f 30 32 30 44 65 A5 |
| 开启扫码 | 5A 00 00 08 53 52 30 33 30 33 30 31 08 A5 |
| 结束扫码 | 5A 00 00 08 53 52 30 33 30 33 30 30 09 A5 |
| 休眠（串口） | 5A 00 00 08 53 52 44 46 30 30 35 30 0e A5 |
| 唤醒（串口，任一指令即可） | 5A 00 00 08 53 52 44 46 30 30 35 31 0f A5 |

照明与瞄准

照明

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 普通 | S_CMD_03L2 |
| 无照明 | S_CMD_03L0 |
| 常亮 | S_CMD_03L1 |

瞄准

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 普通 | S_CMD_03A2 |
| 无瞄准 | S_CMD_03A0 |
| 常亮 | S_CMD_03A1 |

提示输出

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 静音设置 | S_CMD_04F0 |
| 恢复静音设置 | S_CMD_04F1 |
| 输出开机提示音 | S_CMD_0401 |
| 不输出开机提示音 | S_CMD_0400 |
| 识读成功允许发声 | S_CMD_0403 |
| 识读成功不允许发声 | S_CMD_0402 |
| 提示音类型1 | S_CMD_04T1 |
| 提示音类型2 | S_CMD_04T2 |
| 提示音类型3 | S_CMD_04T3 |
| 提示音音量高 | S_CMD_04V0 |
| 提示音音量中 | S_CMD_04V1 |
| 提示音音量低 | S_CMD_04V2 |
| 设置码识读提示音开启 | S_CMD_0405 |
| 设置码识读提示音关闭 | S_CMD_0404 |
| 开启识读成功LED提示 | S_CMD_0407 |
| 关闭识读成功LED提示 | S_CMD_0406 |
| 修改LED提示时间100ms | S_CMD_04LR100 |
| 修改LED提示时间200ms | S_CMD_04LR200 |
| 修改LED提示时间500ms | S_CMD_04LR500 |
| 修改LED提示时间 | S_CMD_04LR |
| 允许输出NGR信息 | S_CMD_0409 |
| 不输出NGR信息 | S_CMD_0408 |
| 修改NGR信息 | S_CMD_04NR |

数据编辑

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 允许所有信息添加 | S_CMD_05F1 |
| 禁止所有信息添加 | S_CMD_05F0 |
| 不输出解码长度信息 | S_CMD_05L0 |
| 输出解码长度信息 | S_CMD_05L1 |
| 不使用起始符 | S_CMD_05S0 |
| 起始符设置成STX | S_CMD_05S1 |
| CodeID+前缀 | S_CMD_05C1 |
| 前缀+CodeID | S_CMD_05C0 |
| 允许添加前缀 | S_CMD_0501 |
| 不添加前缀 | S_CMD_0500 |
| 修改前缀内容 | S_CMD_051R |
| 允许添加Code ID | S_CMD_0505 |
| 不添加Code ID | S_CMD_0504 |
| 所有Code ID恢复默认值 | S_CMD_IDFF |
| 修改Code128的ID | S_CMD_ID00 |
| 修改EAN8的ID | S_CMD_ID01 |
| 修改EAN13的ID | S_CMD_ID02 |
| 修改UPCE0的ID | S_CMD_ID03 |
| 修改UPCE1的ID | S_CMD_ID04 |
| 修改UPCA的ID | S_CMD_ID05 |
| 修改InterLeaved25的ID | S_CMD_ID06 |
| 修改Matrix25的ID | S_CMD_ID07 |
| 修改Industrial25的ID | S_CMD_ID08 |
| 修改IATA25的ID | S_CMD_ID09 |
| 修改Code39的ID | S_CMD_ID0A |
| 修改Code93的ID | S_CMD_ID0B |
| 修改Codebar的ID | S_CMD_ID0C |
| 修改PDF417的ID | S_CMD_ID0D |
| 修改QR的ID | S_CMD_ID0E |
| 修改DM的ID | S_CMD_ID0F |
| 修改Code11的ID | S_CMD_ID10 |
| 修改MSI的ID | S_CMD_ID11 |
| 修改Micro QR的ID | S_CMD_ID12 |
| 修改Code32的ID | S_CMD_ID13 |
| 修改ISBN的ID | S_CMD_ID14 |
| 修改ISSN的ID | S_CMD_ID15 |
| 修改 GS1 128的ID | S_CMD_ID16 |
| 修改 AIM 128的ID | S_CMD_ID17 |
| 修改 ISBT 128的ID | S_CMD_ID18 |
| 修改 Micro PDF417的ID | S_CMD_ID19 |
| 修改 Aztec Code的ID | S_CMD_ID20 |
| 修改 GS1 DataBar Code ID | S_CMD_ID21 |
| 修改 GS1 DataBar Limited Code ID | S_CMD_ID22 |
| 修改 GS1 DataBar Expanded Code ID | S_CMD_ID23 |
| 允许添加后缀 | S_CMD_0507 |
| 不允许添加后缀 | S_CMD_0506 |
| 修改后缀内容 | S_CMD_057R |
| 添加结束符 | S_CMD_0509 |
| 不添加结束符 | S_CMD_0508 |
| 设定添加结束符0x0D | S_CMD_059D |
| 设定添加结束符0x0D 0x0A | S_CMD_059A |
| 修改结束符 | S_CMD_059R |
| 结束符快速设置-关闭结束符 | S_CMD_05T0 |
| 结束符快速设置-增加回车 CR | S_CMD_05T1 |
| 结束符快速设置-增加回车换行 CRLF | S_CMD_05T2 |
| 结束符快速设置-增加换行 LF | S_CMD_05T3 |
| 结束符快速设置-增加制表位 TAB | S_CMD_05T4 |
| 结束符快速设置-增加结束符 ETX | S_CMD_05T5 |
| 传输整个DATA段 | S_CMD_05D0 |
| 仅传输SATRT段 | S_CMD_05D1 |
| 仅传输END段 | S_CMD_05D2 |
| 仅传输Center段 | S_CMD_05D3 |
| 修改START段长度 | S_CMD_05SL |
| 修改END段长度 | S_CMD_05EL |
| 输出编码GBK | S_CMD_05OG |
| 输出编码UNICODE | S_CMD_05ON |
| 输出编码UTF8 | S_CMD_05O8 |
| 原数据输出 | S_CMD_05OO |
| 允许发票模式 | S_CMD_05B1 |
| 禁止发票模式 | S_CMD_05B0 |
| 允许ECI模式 | C_CMD_ECI1 |
| 禁止ECI模式 | C_CMD_ECI0 |

条码符号参数

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 允许识读所有类型 | C_CMD_R111 |
| 禁止识读所有类型 | C_CMD_R000 |
| 恢复默认识读类型 | C_CMD_RFFF |
| 允许识读所有一维条码类型 | C_CMD_R011 |
| 禁止识读所有一维条码类型 | C_CMD_R010 |
| 允许识读所有二维码类型 | C_CMD_R101 |
| 禁止识读所有二维码类型 | C_CMD_R100 |
| 反色码 |  |
| 允许识读反色码 | C_CMD_INV1 |
| 禁止识读反色码 | C_CMD_INV0 |
| 允许识读一维反色码 | C_CMD_OIM1 |
| 禁止识读一维反色码 | C_CMD_OIM0 |
| 允许识读 PDF417 反色码 | C_CMD_PIM1 |
| 禁止识读 PDF417 反色码 | C_CMD_PIM0 |
| 允许识读 DM反色码 | C_CMD_DIM1 |
| 禁止识读 DM反色码 | C_CMD_DIM0 |
| 允许识读 QR 反色码 | C_CMD_QIM1 |
| 禁止识读 QR反色码 | C_CMD_QIM0 |
| 允许识读 Micro PDF417反色码 | C_CMD_MIM1 |
| 禁止识读 Micro PDF417反色码 | C_CMD_MIM0 |
| 允许识读 Aztec反色码 | C_CMD_AIM1 |
| 禁止识读 Aztec反色码 | C_CMD_AIM0 |
| Code128 |  |
| 恢复Code128默认设置 | C_CMD_28FF |
| 允许识读 | C_CMD_2801 |
| 禁止识读 | C_CMD_2800 |
| 设置最小长度00 | C_CMD_280A00 |
| 设置最小长度04 | C_CMD_280A04 |
| 设置最小长度限制 | C_CMD_280A |
| 设置最大长度限制32 | C_CMD_280B20 |
| 设置最大长度限制255 | C_CMD_280BFF |
| 设置最大长度限制 | C_CMD_280B |
| EAN8 |  |
| 恢复EAN8默认设置 | C_CMD_08FF |
| 允许识读 | C_CMD_0801 |
| 禁止识读 | C_CMD_0800 |
| 输出校验 | C_CMD_0803 |
| 不输出校验 | C_CMD_0802 |
| 识读2位扩展码 | C_CMD_0821 |
| 不识读2位扩展码 | C_CMD_0820 |
| 识读5位扩展码 | C_CMD_0851 |
| 不识读5位扩展码 | C_CMD_0850 |
| EAN13 |  |
| 恢复EAN13默认设置 | C_CMD_13FF |
| 允许识读 | C_CMD_1301 |
| 禁止识读 | C_CMD_1300 |
| 输出校验 | C_CMD_1303 |
| 不输出校验 | C_CMD_1302 |
| 识读2位扩展码 | C_CMD_1321 |
| 不识读2位扩展码 | C_CMD_1320 |
| 识读5位扩展码 | C_CMD_1351 |
| 不识读5位扩展码 | C_CMD_1350 |
| 禁止 EAN13 转 ISBN | C_CMD_BN00 |
| 允许 EAN13 转 ISBN | C_CMD_BN01 |
| 禁止 EAN13 转 ISSN | C_CMD_SN00 |
| 允许 EAN13 转 ISSN | C_CMD_SN01 |
| UPCE0 |  |
| 恢复UPCE0默认设置 | C_CMD_E0FF |
| 允许识读 | C_CMD_E001 |
| 禁止识读 | C_CMD_E000 |
| 输出校验 | C_CMD_E003 |
| 不输出校验 | C_CMD_E002 |
| 输出系统字符 | C_CMD_E005 |
| 不输出系统字符 | C_CMD_E004 |
| UPCE1 |  |
| 恢复UPCE1默认设置 | C_CMD_E1FF |
| 允许识读 | C_CMD_E101 |
| 禁止识读 | C_CMD_E100 |
| 识读2位扩展码 | C_CMD_E121 |
| 不识读2位扩展码 | C_CMD_E120 |
| 识读5位扩展码 | C_CMD_E151 |
| 不识读5位扩展码 | C_CMD_E150 |
| 输出校验 | C_CMD_E103 |
| 不输出校验 | C_CMD_E102 |
| 输出系统字符 | C_CMD_E105 |
| 不输出系统字符 | C_CMD_E104 |
| UPCA |  |
| 恢复UPCA默认设置 | C_CMD_CAFF |
| 允许识读 | C_CMD_CA01 |
| 禁止识读 | C_CMD_CA00 |
| 禁止UPCA 转 EAN13 | C_CMD_CAE0 |
| 允许UPCA 转 EAN13 | C_CMD_CAE1 |
| 识读2位扩展码 | C_CMD_CA21 |
| 不识读2位扩展码 | C_CMD_CA20 |
| 识读5位扩展码 | C_CMD_CA51 |
| 不识读5位扩展码 | C_CMD_CA50 |
| 输出校验 | C_CMD_CA03 |
| 不输出校验 | C_CMD_CA02 |
| 输出系统字符 | C_CMD_CA05 |
| 不输出系统字符 | C_CMD_CA04 |
| InterLeaved25 |  |
| 恢复InterLeaved25默认设置 | C_CMD_ITFF |
| 允许识读 | C_CMD_IT01 |
| 禁止识读 | C_CMD_IT00 |
| 设置最小长度限制00 | C_CMD_IT0A00 |
| 设置最小长度限制04 | C_CMD_IT0A04 |
| 设置最小长度限制 | C_CMD_IT0A |
| 设置最大长度限制32 | C_CMD_IT0B20 |
| 设置最大长度限制255 | C_CMD_IT0BFF |
| 设置最大长度限制 | C_CMD_IT0B |
| 不校验 | C_CMD_IT02 |
| USS校验但不输出校验 | C_CMD_IT04 |
| USS校验且输出校验 | C_CMD_IT03 |
| Matrix25 |  |
| 恢复Matrix25默认设置 | C_CMD_MAFF |
| 允许识读 | C_CMD_MA01 |
| 禁止识读 | C_CMD_MA00 |
| 设置最小长度限制00 | C_CMD_MA0A00 |
| 设置最小长度限制04 | C_CMD_MA0A04 |
| 设置最小长度限制 | C_CMD_MA0A |
| 设置最大长度限制32 | C_CMD_MA0B20 |
| 设置最大长度限制255 | C_CMD_MA0BFF |
| 设置最大长度限制 | C_CMD_MA0B |
| 不校验 | C_CMD_MA02 |
| 校验但不输出校验 | C_CMD_MA04 |
| 校验且输出校验 | C_CMD_MA03 |
| Industrial25 |  |
| 恢复Industrial25默认设置 | C_CMD_INFF |
| 允许识读 | C_CMD_IN01 |
| 禁止识读 | C_CMD_IN00 |
| 设置最小长度限制00 | C_CMD_IN0A00 |
| 设置最小长度限制04 | C_CMD_IN0A04 |
| 设置最小长度限制 | C_CMD_IN0A |
| 设置最大长度限制32 | C_CMD_IN0B20 |
| 设置最大长度限制255 | C_CMD_IN0BFF |
| 设置最大长度限制 | C_CMD_IN0B |
| 不校验 | C_CMD_IN02 |
| 校验但不输出校验 | C_CMD_IN03 |
| 校验且输出校验 | C_CMD_IN04 |
| IATA25 |  |
| 恢复IATA25默认设置 | C_CMD_IAFF |
| 允许识读 | C_CMD_IA01 |
| 禁止识读 | C_CMD_IA00 |
| 设置最小长度限制00 | C_CMD_IA0A00 |
| 设置最小长度限制04 | C_CMD_IA0A04 |
| 设置最小长度限制 | C_CMD_IA0A |
| 设置最大长度限制32 | C_CMD_IA0B20 |
| 设置最大长度限制255 | C_CMD_IA0BFF |
| 设置最大长度限制 | C_CMD_IA0B |
| 不校验 | C_CMD_IA02 |
| 校验但不输出校验 | C_CMD_IA04 |
| 校验且输出校验 | C_CMD_IA03 |
| CODE39 |  |
| 恢复CODE39默认设置 | C_CMD_39FF |
| 允许识读 | C_CMD_3901 |
| 禁止识读 | C_CMD_3900 |
| 起止符输出 | C_CMD_3907 |
| 起止符不输出 | C_CMD_3906 |
| 设置最小长度限制00 | C_CMD_390A00 |
| 设置最小长度限制04 | C_CMD_390A04 |
| 设置最小长度限制 | C_CMD_390A |
| 设置最大长度限制32 | C_CMD_390B20 |
| 设置最大长度限制255 | C_CMD_390BFF |
| 设置最大长度限制 | C_CMD_390B |
| 不校验 | C_CMD_3902 |
| 校验但不输出校验 | C_CMD_3904 |
| 校验且输出校验 | C_CMD_3903 |
| 禁止Code32 | C_CMD_39M0 |
| 使能Code32 | C_CMD_39M1 |
| 禁止FullAscii | C_CMD_39M2 |
| 使能FullAscii | C_CMD_39M3 |
| CODE93 |  |
| 恢复CODE93默认设置 | C_CMD_93FF |
| 允许识读 | C_CMD_9301 |
| 禁止识读 | C_CMD_9300 |
| 设置最小长度限制00 | C_CMD_930A00 |
| 设置最小长度限制04 | C_CMD_930A04 |
| 设置最小长度限制 | C_CMD_930A |
| 设置最大长度限制32 | C_CMD_930B20 |
| 设置最大长度限制255 | C_CMD_930BFF |
| 设置最大长度限制 | C_CMD_930B |
| CodeBar |  |
| 恢复CodeBar默认设置 | C_CMD_BAFF |
| 允许识读 | C_CMD_BA01 |
| 禁止识读 | C_CMD_BA00 |
| 设置最小长度限制00 | C_CMD_BA0A00 |
| 设置最小长度限制04 | C_CMD_BA0A04 |
| 设置最小长度限制 | C_CMD_BA0A |
| 设置最大长度限制32 | C_CMD_BA0B20 |
| 设置最大长度限制255 | C_CMD_BA0BFF |
| 设置最大长度限制 | C_CMD_BA0B |
| 不校验 | C_CMD_BA02 |
| 模10校验但不输出校验 | C_CMD_BA04 |
| 模10校验且输出校验 | C_CMD_BA03 |
| 模16校验但不输出校验 | C_CMD_BA06 |
| 模16校验且输出校验 | C_CMD_BA05 |
| 不输出起始符和终止符 | C_CMD_BAS0 |
| 输出起始符ABCD和终止符ABCD | C_CMD_BAS2 |
| 输出起始符ABCD和终止符TN*E | C_CMD_BAS3 |
| 输出起始符abcd和终止符abcd起止符 | C_CMD_BAS4 |
| 输出起始符abcd和终止符tn*e起止符 | C_CMD_BAS5 |
| CODE11 |  |
| 恢复CODE11默认设置 | C_CMD_11FF |
| 允许识读 | C_CMD_1101 |
| 禁止识读 | C_CMD_1100 |
| 设置最小长度限制00 | C_CMD_110A00 |
| 设置最小长度限制04 | C_CMD_110A04 |
| 设置最小长度限制 | C_CMD_110A |
| 设置最大长度限制32 | C_CMD_110B20 |
| 设置最大长度限制255 | C_CMD_110BFF |
| 设置最大长度限制 | C_CMD_110B |
| MSI |  |
| 恢复MSI默认设置 | C_CMD_MSFF |
| 允许识读 | C_CMD_MS01 |
| 禁止识读 | C_CMD_MS00 |
| 设置最小长度限制00 | C_CMD_MS0A00 |
| 设置最小长度限制04 | C_CMD_MS0A04 |
| 设置最小长度限制 | C_CMD_MS0A |
| 设置最大长度限制32 | C_CMD_MS0B20 |
| 设置最大长度限制255 | C_CMD_MS0BFF |
| 设置最大长度限制 | C_CMD_MS0B |
| PDF417 |  |
| 允许识读 | C_CMD_PDF1 |
| 禁止识读 | C_CMD_PDF0 |
| Micro QR |  |
| 允许识读 | C_CMD_MQ01 |
| 禁止识读 | C_CMD_MQ00 |
| QR |  |
| 允许识读 | C_CMD_QR01 |
| 禁止识读 | C_CMD_QR00 |
| DM |  |
| 允许识读 | C_CMD_DM01 |
| 禁止识读 | C_CMD_DM00 |
| Micro PDF417 |  |
| 允许识读 | C_CMD_MIP1 |
| 禁止识读 | C_CMD_MIP0 |
| Aztec |  |
| 允许识读 | C_CMD_AZ01 |
| 禁止识读 | C_CMD_AZ00 |
| GS1 DataBar |  |
| 允许识读 | C_CMD_GS41 |
| 禁止识读 | C_CMD_GS40 |
| GS1 DataBar Limited |  |
| 允许识读 | C_CMD_GSL1 |
| 禁止识读 | C_CMD_GSL0 |
| GS1 DataBar Expanded |  |
| 允许识读 | C_CMD_GSE1 |
| 禁止识读 | C_CMD_GSE0 |

数据码

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 0 | S_CMD_D000 |
| 1 | S_CMD_D001 |
| 2 | S_CMD_D002 |
| 3 | S_CMD_D003 |
| 4 | S_CMD_D004 |
| 5 | S_CMD_D005 |
| 6 | S_CMD_D006 |
| 7 | S_CMD_D007 |
| 8 | S_CMD_D008 |
| 9 | S_CMD_D009 |
| A | S_CMD_D00A |
| B | S_CMD_D00B |
| C | S_CMD_D00C |
| D | S_CMD_D00D |
| E | S_CMD_D00E |
| F | S_CMD_D00F |
| 保存 | S_CMD_DFFF |
| 取消前一次读的一位数据 | S_CMD_DF01 |
| 取消前一次读的一串数据 | S_CMD_DF0F |
| 取消当前设置 | S_CMD_DF00 |

获取版本号

| 功能 | 命令 |
| --- | --- |
| 获取版本号 | T_OUT_CVER |

- 附录A：串口通讯实例

- 发送命令开启设置码：命令（CMD）：S_CMD_0001。

按照协议组织数据，具体命令如下（hex显示）：

| STX | FID | LEN |  | DATA | BCC | ETX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | 00 | 00 | 0a | 53 5f 43 4d 44 5f 30 30 30 31 | 12 | A5 |

组织数据可使用ScanmoduleCmd.exe小工具生成。输入CMD，点击Generate，即可生成。

- 附录B：虚拟串口通讯实例

- 发送命令开启设置码：

命令（CMD）：S_CMD_0001，直接发送即可。如下图显示（hex显示）。

- 附录C：HIDPOS通讯实例

- 发送命令开启设置码：命令（CMD）：S_CMD_0001。

按照协议组织数据: 0x04[ID],0x0A[LEN],[CMD],[xxxxxxx]

如下图显示（hex显示）。