BT8004_NFC	用户产品手册

版本 1.0.0，2021  年 05  月

声明

请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读本手册的所有内容，以保障产品安全有效地使用。请您妥善保 存本手册以备下次使用时查询。

本手册中的图片仅供参考，请以实际产品为准。对于本产品的升级更新及改进，本公司有不另行通知的 权利。

本手册包含的所有信息受版权的保护，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对本文档 全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其它产品捆绑使用、销售。

版本记录

| 版本 | 日期 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2021.05 | 初稿 |

目录

声明	I

版本记录	II

目录	III

第一部分	产品说明	1

第 1 章 模块设置	2

第 2 章 模块参数	3

第 3 章 接口说明	5

第 4 章 使用要求	8

第 5 章 辅助工具	9

第二部分	串口指令配置说明	10

第 1 章 串口命令	11

1.1 读标志位操作	11

1.2 写标志位操作	12

1.3 标志位保存到内部 Flash 指令	13

1.4 标志位恢复到出厂设置	14

第 2 章 标志位	16

第三部分 设置码配置说明	31

第 1 章	操作设置	32

1.1 使用设置码	32

1.2 恢复出厂默认	33

1.3 用户默认设置	33

第 2 章	通讯接口	34

2.1 通讯模式选择	34

2.1.1 通讯端口输出模式	34

2.2 串行通讯接口	35

2.2.1 波特率	35

2.2.2 校验方式	36

2.3 USB-HID  接口相关配置	36

2.3.1 HID 类设备选择	36

2.3.2 PC 对 HID 设备访问周期	37

2.3.3 HID 释放前时间间隔	37

2.3.4 HID 释放后时间间隔	37

2.3.5 CapsLock 状态设定	38

2.3.6 HID 前导键输出	38

第 3 章 识读模式	39

3.1 手动模式	39

3.1.1 触发条件	39

3.1.2 单次读码时长	39

3.2 命令触发模式	40

3.2.1 单次读码时长	40

3.3 连续模式	41

3.3.1 识读间隔时长	41

3.3.2 相同码读码延时	42

3.3.3 单次读码时长	42

3.4 感应模式	42

3.4.1 模式设置	43

3.4.2 单次读码时长	43

3.4.3 识读间隔时长	43

3.4.4 相同码读码延时	43

3.4.5 灵敏度	44

3.4.6 稳像时长	44

第 4 章 补光	45

4.1 补光	45

第 5 章 提示输出	46

5.1 音量调节	46

5.1.1 静音总开关	46

5.2 蜂鸣器设置	46

5.2.1 无源蜂鸣器	46

5.2.2 有源蜂鸣器	47

5.2.3 模拟蜂鸣器	47

5.3 设置码提示音	47

5.3.1 设置码 beep 提示音	47

5.4 开机提示音	48

5.4.1 开机 beep 提示音	48

5.5 识读成功提示	48

5.5.1 识读成功 LED 提示	48

5.5.2 识读成功 beep 提示音	48

5.6 数据输出编码格式	49

5.7 各国键盘设置	49

5.8 虚拟键盘使能	50

5.9 图像镜像模式	53

5.10 反相识读模式	53

5.11 开票模式	54

5.12 读取设备版本信息	54

5.13  写入/读取设备 ID	55

第 6 章 数据编辑	56

6.1 前缀（Prefix）	56

6.2  后缀 （Suffix）	57

  - Code ID	57

    - 添加 Code ID	57

    - 修改 Code ID	58

6.4 结束符(Tail)	60

6.5 Data 段	60

6.5.1 Date 段截取	60

6.5.2 Data 段长度修改	61

6.6 RF 信息	61

6.7 输出协议	61

6.8 GS 字符替换	62

6.9 网址码识读	63

第 7 章 快捷操作	64

7.1 快速 POS 模式	64

7.2 串口&全码开启模式	64

第 8 章 码制设置	65

8.1 全局快捷操作	65

8.1.1 全局操作	65

8.1.2 商品条码校验位输出使能	65

8.1.3 识读能力强化	66

8.2 一维条码操作	66

8.2.1 EAN 13	66

8.2.2 EAN 8	67

8.2.3 UPC-A	68

8.2.4 UPC-E0	69

8.2.5 UPC-E1	70

8.2.6 Code128	71

8.2.7 Code39	72

8.2.8 Code93	74

    - CodaBar	74

    - Interleaved 2 of 5	75

    - Industrial 25	76

    - Matrix 2 of 5	77

8.2.13 Code11	78

8.2.14 MSI Plessey	79

8.2.15 RSS-14	80

8.2.16  限定式 RSS	80

8.2.17  扩展式 RSS	80

8.3 二维条码操作	81

    - QR Code	81

    - Data Matrix （DM）	81

8.3.3 PDF417	82

第 9 章 NFC	83

9.1 读卡模式	83

9.2 NFC 卡号输出	83

9.3 8 位/32 位码-扫码输出	84

9.4 NFC 数据编辑	84

9.4.1 前缀	84

9.4.2 后缀	85

9.5 NFC 结束符	85

第 10 章 保存与取消	86

10.1 保存	86

10.2 取消	86

第 11 章 批处理设置	87

附录	88

附录 A：数据码	88

0 ～ 9 ................................................................................................................................................ 88

A ～F	89

附录 B：参数设置示例	90

附录 C：默认设置表	93

附录 D：常用串口指令	99

附录 E：Code ID 列表	99

附录 F  ：ASCII 码表	100

附录 G  ：批量设置命令参数列表	105

第一部分	产品说明

第 1 章 模块设置

BT8004 是一款机身小、集成度高、灵活便捷、性能优良的嵌入式二维扫描模块。

BT8004 可集成于公交、售票机、自助点餐机、门禁闸机等应用设备。广泛应用于智能交通、 自助零售、智慧医疗、智能楼宇等领域。

BT8004 采用高兼容性的传输接口，可以适配更多扫描设备，数据传输更加安全可靠。

BT8004 采用先进的图像识别算法搭配广角光学镜头，能够轻松高速读取各类一维条码和二维条 码，自如应付各种扫描应用。

BT8004 具有很强的识读能力，可以在各种照明环境下（包括完全黑暗的环境）、较大的温湿度 范围内提供优秀的扫码识读性能。也可以适应各种苛刻复杂的工作环境，如：冲击、振动以及强曝光等。

第 2 章 模块参数

型号	BT8004_NFC

图像传感器	640 x 480 CMOS，30fps

视	角	水平 74°, 垂直 58°

识读角度	旋转 360°，倾斜±60°，偏转±60°

识读码制

扫码 性能

默认开启：EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、

Code39、Code93、CodaBar、QR Code、PDF417、DataMatrix

默认关闭：Interleaved 2 of 5、Industrial 25、Matrix 2 of 5、Code11、 MSI Plessey 、RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expanded

经典景深

微信支付码：12~200mm 退款码：40~65mm

识读精度	1D：≥5mil / 2D：≥10mil

符号反差	≥ 25%

运动容差	≥ 80cm/s（支付码）

光	源	白光 LED（6500K）

工作电压	DC +3.3V ~ +5V (±5%)

工作电流	140mA@5V 供电

物理

重	量	< 15g

参数

外观尺寸	53.5mm x36mm x 16mm（长 x  宽 x 高） 材	质	ABS

通讯端口	HID-KBW（默认）/ HID-POS / USB 虚拟串口 / TTL232

工作温度	-20℃ ~ 60℃

工作湿度	5%RH~95%RH（不凝结）

环境

存储温度	-40℃ ~ 70℃

参数

震	动	5~200Hz，10Grms，3axes，1.5Hr

静电防护	接触放电±6KV，空气放电 ±12KV

符合标准	ISO14443 TypeA/B，M1

NFC

选配

NXP M1 S50	0~4 cm

读卡距离

身份证	0~2.5cm

|  | 功 | 能 | 连续读卡/命令读卡，添加前后缀、结束符 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 输 | 出 | 可设置十进制正向或反向输出，可设置十六进制正向或反向输出 |

模块尺寸图(单位：mm)

第 3 章 接口说明

1．模块 12 pin 的接口定义及信号说明（下接触）：

| 序号 | 引脚 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | nTRIG | 触发键输入信号，保持低电平5ms以 上可触发读码 |
| 2 | LED | 指示灯输出信号，空闲输出低电平 |
| 3 | BUZZER | 无源蜂鸣器输出信号，空闲输出低电平 |
| 4 | D+ | USB D+信号 |
| 5 | D- | USB D-信号 |
| 6 | GND | 地 |
| 7 | TX | 串口信号发送 |
| 8 | RX | 串口信号接收 |
| 9 | A | RS485 A信号 |
| 10 | B | RS485 B信号 |
| 11 | GND | 地 |
| 12 | VCC | 5V电源输入 |

4．驱动电路

模块的电源、TTL 电平、USB 等引脚与外部电路采用直连方式，触发引脚及蜂鸣器引脚则需要驱动电 路，可参考如下电路设计：

触发引脚（TRIG）驱动电路：

无源蜂鸣器引脚驱动电路:

DLED 引脚驱动电路

当解码成功后，BEEP  与 DLED 引脚会给出一个高电平脉冲。

第 4 章 使用要求

环境要求

工 作 温 度	-20℃ ~ 60℃

存 储 温 度	-40℃ ~ 70℃

工 作 湿 度	5%RH~95%RH（不凝结）

静电防护

在拆封和使用过程中需注意防静电措施，如使用接地腕带和工作区域接地等措施。 散热考虑

BT8004_NFC在工作中会散发出热量，在全速长时间连续工作的情况下，热量会有一定累积。尽管 BT8004_NFC可以适应在高温环境中工作，但在高温环境中，会增加图像噪声降低图像质量，降低识读性 能。考虑实际使用环境，判断是否适当的进行散热设计。

设计时应考虑为 BT8004_NFC 预留可以形成自然对流或强制对流的空 间。

避免使用橡胶等隔热物质包裹BT8004_NFC。 纹波噪声

由于 BT8004_NFC 的电源输入直接提供给图像传感器和解码芯片使用，为保证稳定工作，请使用低纹 波噪声的电源输入，保证不超过 50mV（peak-to-peak）。

第 5 章 辅助工具

BT8004_NFC 拥有支持应用开发的辅助工具，可满足快速评估和开发需求。

DECODE_EVB

辅助 BT8004_NFC 进行开发应用，可以通过购买 DECODE_EVB，帮助用户更快的对模块进行测试评 估。 DECODE_EVB 上包含蜂鸣器及驱动电路、LED 提示及其驱动电路、TTL-232 转 RS-232 及接口、触发按 键等。用户可使用同面 12-pin 柔性线缆将模块连接于 DECODE_EVB 上，再通过 DECODE_EVB 上的 USB 或 RS-232端口与主机进行连接。

第二部分	串口指令配置说明

第 1 章 串口命令

用户可通过主机发送串口指令对识读模块进行配置。识读模块与主机设备之间只有通讯参数配置完全匹 配时才能实现正常通讯。

识读模块默认串行通讯参数如下：

| 参数 | 默认参数值 |
| --- | --- |
| 波特率 | 9600bps |
| 校验位 | 无校验 |
| 数据位 | 8 位 |
| 停止位 | 1 位 |
| 硬件流控 | 无流控 |

1.1 读标志位操作

对于设备标志位的读操作，最多可一次读取 256 个字节的标志位。 命令格式：

输入：{Head1} {Types} {Lens} {Address} {Datas} {CRC}

其中：

Head1 ： 0x7E 0x00（2 bytes） Types  ：	0x07（1 byte）

Lens ：	0x01（1 byte）

Address  ： 0x0000~0x00FF（2 bytes），表示要读取的标志位的起始地址。

Datas ：	0x00~0xFF（1 byte），表示要连续读取的标志位的字节数，0x00 表示 256 个字节。

CRC ：	CRC_CCITT 校验值（2 bytes）。

计算的范围：Types、Lens、Address、Datas 计算的方法为 CRC_CCITT，特征多项式：X16+X12+X5+1，即 多项式系数为 0x1021，初始值为全 0，对于单个字节来说最高位先计算，不需要取反直接输出。

注：当用户不需要 CRC 校验功能时，可选择无 CRC 校验，即 CRC 字节处填写 0xAB 0xCD，免校验。 返回：{Head2} {Types} {Lens} {Datas} {CRC}

1）读成功并返回读数据 其中：

Head2  ：0x02 0x00

Types  ：0x00（读成功）

Lens	：表示上传的 Datas 的字节个数，0x00 表示 256 个。

Datas ：0x00~0xFF，表示读上来的数据。

CRC	：CRC_CCITT 校验值。

计算的范围：Types、Lens、Datas 计算的方法为 CRC_CCITT，特征多项式：X16+X12+X5+1，即多项式系数 为 0x1021，初始值为全 0，对于单个字节来说最高位先计算，不需要取反直接输出。

2）下发 CRC 校验失败 无回应命令 3）未知命令应答 无回应命令

示例：

对标志位中地址为 0x000A 的 1 个地址进行读操作。 1）读成功并返回数据，返回的数据为 0x3E 输入：0x7E 0x00 0x07 0x01 0x00 0x0A 0x01 0xEE 0x8A 返回：0x02 0x00 0x00 0x01 0x3E 0xE4 0xAC

2）下发的 CRC 错误

输入：0x7E 0x00 0x07 0x01 0x00 0x0A 0x01 0x11 0x22

返回：无

3）当发送的指令两字节之间等待时间超过 400ms 时，当成未知命令处理。 输入：0x7E 0x00 0x07 0x01 0x00 0x0A 0x01

返回：无

1.2 写标志位操作

对于设备标志位的写操作最多可一次写入256个字节的标志位。 写标志操作修改的内容在断电后会丢失，若需要掉电后保持，则需要进行将标志位保存在内部 Flash 的

操作。

命令格式：

输入：{Head1} {Types} {Lens} {Address} {Datas} {CRC}

其中：

Head1 ：0x7E 0x00（2 bytes） Types  ：0x08（1 byte）

Lens ：0x00~0xFF（1 byte），表示该命令中 Datas 字段的字节数，同时也表示要进行连续写操作的次数， 而 0x00 表示有 256 个字节

Address  ：0x0000~0xFFFF（2 bytes），表示要写入的标志位的起始地址。

Datas ：0x00~0xFF（1~256 bytes），表示写入标志位的数据，配置多个标志位时，必须按照地址从低到 高的顺序填充数据域。

CRC  ：CRC_CCITT 校验值（2 bytes）。

计算的范围：Types、Lens、Address、Datas 计算的方法为 CRC_CCITT，特征多项式：X16+X12+X5+1，即 多项式系数为 0x1021，初始值为全 0，对于单个字节来说最高位先计算，不需要取反直接输出。

注：当用户不需要 CRC 校验功能时，可在 CRC 字节处填写 0xAB 0xCD，免校验。 返回：{Head2} {Types} {Lens} {Datas} {CRC}

1）写成功 其中：

Head2 ：	0x02 0x00

Types	：	0x00（写成功） Lens	：	0x01

Datas	：	0x00

CRC	：	CRC_CCITT 校验值（0x33 0x31） 2）下发 CRC 校验失败

无回应命令 3）未知命令应答 无回应命令 示例：

向地址为 0x000A 的标志位写入 0x3E 1）设置成功

输入：0x7E 0x00 0x08 0x01 0x00 0x0A 0x3E 0x4C 0xCF

返回：0x02 0x00 0x00 0x01 0x00 0x33 0x31 2）下发的 CRC 错误

输入：0x7E 0x00 0x08 0x01 0x00 0x0A 0x3E 0x11 0x22

返回：无

3）当发送的指令长度不够或发送 0x7e 0x00 后等待时间超过 400ms 时，当成未知命令处理。 输入：0x7E 0x00 0x08 0x01 0x00 0x0A 0x3E

返回：无

1.3 标志位保存到内部 Flash 指令

若要将设备标志位列表保存到内部 Flash 中则需要发送保存命令。 注意：设备无法单独保存单个标志位配置，必须同时保持整个列表。

命令格式：

输入：{Head1} {Types} {Lens} {Address} {Datas} {CRC}

其中：

Head1 ：0x7E 0x00 Types  ：0x09

Lens ：0x01 Address ：0x0000 Datas ：0x00

CRC ：CRC_CCITT 校验值（0xDE 0xC8） 返回：{Head2} {Types} {Lens} {Datas} {CRC} 1）保存成功

其中：

Head2  ：0x02 0x00

Types  ：0x00（写成功）

Lens ：0x01 Datas ：0x00

CRC ：CRC_CCITT 校验值（0x33 0x31） 2）下发 CRC 校验失败

无回应命令 3）未知命令应答 无回应命令

1.4 标志位恢复到出厂设置

若要将设备标志位的内容恢复到出厂设置，并保存到 Flash 中,则需要发送恢复出厂命令。 命令格式：

输入：{Head1} {Types} {Lens} {Address} {Datas} {CRC}

其中：

Head1 ：0x7E 0x00 Types  ：0x09

Lens ：0x01 Address ：0x0000 Datas ：0xFF

CRC  ：CRC_CCITT 校验值

返回：{Head2} {Types} {Lens} {Datas} {CRC}

1）设置成功 其中：

Head2  ：0x02 0x00

Types ：0x00（写成功）

Lens ：0x01 Datas ：0x00

CRC ：CRC_CCITT 校验值（0x33 0x31） 2）下发 CRC 校验失败

无回应命令 3）未知命令应答 无回应命令

第 2 章 标志位

本章规定了串口配置相关标志位信息。详细参照表 1-1

| 标志位 | 0x0000 |
| --- | --- |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7 | 1：识读成功 LED 提示-开启 0：识读成功 LED 提示-关闭 |
| Bit6 | 1：静音-关闭 0：静音-开启 |
| Bit5-4 | 保留 |
| Bit3-2 | 00：补光灯-常灭 01：补光灯-拍照时点亮 10/11：补光灯-常亮 |
| Bit1-0 | 00：手动模式 01：命令触发模式 10：连续模式 11：感应模式 |
| 标志位 | 0x0002 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 命令模式触发标志，扫描结束后自动清零。 1：触发 0：不触发 |
| 标志位 | 0x0003 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-2 | HID 查询周期。 周期= （Reg0x0003[7:2]+1）ms |
| Bit1 | 1：关闭设置码 0：开启设置码 |
| Bit0 | 1：输出设置码内容 0：不输出设置码内容 |
| 标志位 | 0x0004 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | 稳像时长 0x00-0xFF：0ms-25500ms |
| 标志位 | 0x0005 |

| 数据位 | 功能 |
| --- | --- |
| Bit7-0 | 识读间隔时长 0x00-0xFF：0ms-25500ms |
| 标志位 | 0x0006 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | 单次读码时长 0x00-0xFF：100ms-25500ms （0x00 表示无限长） |
| 标志位 | 0x0009 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-2 | HID 释放前间隔。 间隔= （Reg0x0009[7:2]）ms |
| Bit1-0 | 图像翻转 00：禁止图像镜像翻转 01：允许图像镜像翻转 10/11：保留 |
| 标志位 | 0x000B |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | 识读成功提示音持续时间 0x00-0xFF： 0-255ms |
| 标志位 | 0x000C |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-2 | HID 释放后间隔。间隔= （Reg0x000C[7:2]）ms |
| Bit1 | CapsLock 开关。 0：关 1：开 |
| Bit0 | 有源蜂鸣器模式下默认电平 0：蜂鸣器空闲高电平，忙碌低电平 1：蜂鸣器空闲低电平，忙碌高电平 |
| 标志位 | 0x000D |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7 | 开票模式 0：禁能 1：使能 |
| Bit6 | 虚拟键盘使能标志 0：禁能 1：使能 |
| Bit5-4 | 保留 |

| Bit3-2 | 输出数据编码格式 00：GBK 01：UNICODE 10：原数据 11：UTF8 |
| --- | --- |
| Bit1-0 | 00：串口输出 01：USB -HID 10：串口&HID 同时输出 11：USB 虚拟串口 |
| 标志位 | 0x000E |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-4 | 保留 |
| Bit3 | 保留 |
| Bit2 | 1：识读成功 beep 提示音-开启 0：识读成功 beep 提示音-关闭 |
| Bit1 | 1：开机 beep 提示音-关闭 0：开机 beep 提示音-开启 |
| Bit0 | 1：使能串口模拟 HID 协议 0：禁能串口模式 HID 协议 |
| 标志位 | 0x000F |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | 灵敏度调节参数 1 0x00-0xFF：值越高，灵敏度越低 |
| 标志位 | 0x0010 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | 灵敏度调节参数 2 0x00-0xFF：值越高，灵敏度越低 |
| 标志位 | 0x0013 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7 | 相同条码识读延时设置 0：关闭相同码识读延时 1：打开相同码识读延时 |
| Bit6-0 | 相同码识读延时时长（单位：100ms） 0x00：无限时长 0x01-0x7F：0.1-12700ms; |
| 标志位 | 0x0014 |
| 数据位 | 功能 |

| Bit7-0 | 信息输出预留时长（单位：10ms） 0x00-0xFF：0-2550ms |
| --- | --- |
| 标志位 | 0x002B，0x002A |
| 数据位 | 功能 |
| Bit15 | 保留 |
| Bit14-13 | 奇偶校验模式： 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验 |
| Bit12-0 | 0x09C4：串口波特率为 1200 bps 0x0271：串口波特率为 4800 bps 0x0139：串口波特率为 9600 bps 0x00D0：串口波特率为 14400 bps 0x009C：串口波特率为 19200 bps 0x004E：串口波特率为 38400 bps 0x0034：串口波特率为 57600 bps 0x001A：串口波特率为 115200bps 例：9600 波特率：0x002A = 0x39 ， 0x002B = 0x01 |
| 标志位 | 0x002C |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-4 | 保留 |
| Bit3 | 保留 |
| Bit2-1 | 条码总开关 00：禁止识读所有条码； 01：允许识读所有条码； 10/11：打开默认可识读条码 |
| Bit0 | 保留 |
| 标志位 | 0x002E |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 EAN13 码 0：禁止识读 EAN13 码 1：允许识读 EAN13 码 |

| 标志位 | 0x002F |
| --- | --- |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 EAN8 码 0：禁止识读 EAN8 码 1：允许识读 EAN8 码 |
| 标志位 | 0x0030 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 UPC-A 码 0：禁止识读 UPC-A 码 1：允许识读 UPC-A 码 |
| 标志位 | 0x0031 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 UPC-E0 码 0：禁止识读 UPC-E0 码 1：允许识读 UPC-E0 码 |
| 标志位 | 0x0032 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 UPC-E1 码 0：禁止识读 UPC-E1 码 1：允许识读 UPC-E1 码 |
| 标志位 | 0x0033 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 Code128 码 0：禁止识读 Code128 码 1：允许识读 Code128 码 |
| 标志位 | 0x0034 |

| 数据位 | 功能 |
| --- | --- |
| Bit7-0 | Code128 信息最短长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x0035 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Code128 信息最长长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x0036 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 Code39 码 0：禁止识读 Code39 码 1：允许识读 Code39 码 |
| 标志位 | 0x0037 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Code39 信息最短长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x0038 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Code39 信息最长长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x0039 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 Code93 码 0：禁止识读 Code93 码 1：允许识读 Code93 码 |
| 标志位 | 0x003A |

| 数据位 | 功能 |
| --- | --- |
| Bit7-0 | Code93 信息最短长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x003B |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Code93 信息最长长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x003C |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-2 | 保留 |
| Bit1 | CodaBar 码发送起止符 0：禁止发送起止符 1：允许发送起止符 |
| Bit0 | 识读 CodaBar 码 0：禁止识读 CodaBar 码 1：允许识读 CodaBar 码 |
| 标志位 | 0x003D |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | CodaBar 信息最短长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x003E |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | CodaBar 信息最长长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x003F |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 QR 码 0：禁止识读 QR 码 1：允许识读 QR 码 |

| 标志位 | 0x0040 |
| --- | --- |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 Interleaved 2 of 5 码 0：禁止识读 Interleaved 2 of 5 码 1：允许识读 Interleaved 2 of 5 码 |
| 标志位 | 0x0041 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Interleaved 2 of 5 信息最短长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x0042 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Interleaved 2 of 5 信息最长长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x0043 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 Industrial 25 码 0：禁止识读 Industrial 25 码 1：允许识读 Industrial 25 码 |
| 标志位 | 0x0044 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Industrial 25 信息最短长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x0045 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Industrial 25 信息最长长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x0046 |

| 数据位 | 功能 |
| --- | --- |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 Matrix 2 of 5 码 0：禁止识读 Matrix 2 of 5 码 1：允许识读 Matrix 2 of 5 码 |
| 标志位 | 0x0047 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Matrix 2 of 5 信息最短长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x0048 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Matrix 2 of 5 信息最长长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x0049 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 Code11 码 0：禁止识读 Code11 码 1：允许识读 Code11 码 |
| 标志位 | 0x004A |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Code11 信息最短长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x004B |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Code11 信息最长长度设置 0x00-0xFF：0-255Byte |
| 标志位 | 0x004C |

| 数据位 | 功能 |
| --- | --- |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 MSI Plessey 码 0：禁止识读 MSI Plessey 码 1：允许识读 MSI Plessey 码 |
| 标志位 | 0x004D |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | MSI Plessey 信息最短长度设置 0x00-0xFF ：0-255Byte |
| 标志位 | 0x004E |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | MSI Plessey 信息最长长度设置 0x00-0xFF ：0-255Byte |
| 标志位 | 0x004F |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读 RSS-14 码 0：禁止识读 RSS-14 码 1：允许识读 RSS-14 码 |
| 标志位 | 0x0050 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读限定式 RSS 码 0：禁止识读限定式 RSS 码 1：允许识读限定式 RSS 码 |
| 标志位 | 0x0051 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-1 | 保留 |
| Bit0 | 识读扩展式 RSS 码 |

|  | 0：禁止识读扩展式 RSS 码 | 1：允许识读扩展式 RSS 码 |
| --- | --- | --- |
| 标志位 | 0x0052 |  |
| 数据位 | 功能 |  |
| Bit7-0 | 扩展式 RSS 信息最短长度设置 0x00-0xFF ：0-255Byte |  |
| 标志位 | 0x0053 |  |
| 数据位 | 功能 |  |
| Bit7-0 | 扩展式 RSS 信息最长长度设置 0x00-0xFF ：0-255Byte |  |
| 标志位 | 0x0054 |  |
| 数据位 | 功能 |  |
| Bit7-1 | 保留 |  |
| Bit0 | 识读 DM 码 0：禁止识读 DM 码 | 1：允许识读 DM 码 |
| 标志位 | 0x0055 |  |
| 数据位 | 功能 |  |
| Bit7-1 | 保留 |  |
| Bit0 | 识读 PDF417 码 0：禁止识读 PDF417 码 | 1：允许识读 PDF417 码 |
| 标志位 | 0x0060 |  |
| 数据位 | 功能 |  |
| Bit7 | 串口/虚拟串口输出是否带协议 0：原始数据 | 1：带协议 |
| Bit6-5 | 结束符后缀类型 00：CR(0x0D) 10：TAB(0x09) | 01：CRLF(0x0D,0x0A) 11：无 |
| Bit4 | 1.允许添加 RF 信息 | 0：禁止添加 RF 信息 |

| Bit3 | 1：允许添加前缀 |  | 0：禁止添加前缀 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit2 | 1：允许添加 Code ID |  | 0：禁止添加 Code ID |  |
| Bit1 | 1：允许添加后缀 |  | 0：禁止添加后缀 |  |
| Bit0 | 1：允许添加结束符 |  | 0：禁止添加结束符 |  |
| 标志位 | 0x0061 |  |  |  |
| 数据位 | 功能 |  |  |  |
| Bit7-0 | 各国键盘设置 00：美国 04：匈牙利 08：土耳其 Q | 01：捷克 05：意大利 09：土耳其 F | 02：法国 06：日本 | 03：德国 07：西班牙 |
| 标志位 | 0x0062 |  |  |  |
| 数据位 | 功能 |  |  |  |
| Bit7-4 | 前缀字符长度 0x00-0x0F：前缀字符长度 |  |  |  |
| Bit3-0 | 后缀字符长度 0x00-0x0F：后缀字符长度 |  |  |  |
| 标志位 | 0x0063 – 0x0071 |  |  |  |
| 数据位 | 功能 |  |  |  |
| Bit7-0 | 前缀 0x00-0xFF：前缀字符值，最多 15Byte |  |  |  |
| 标志位 | 0x0072 - 0x0080 |  |  |  |
| 数据位 | 功能 |  |  |  |
| Bit7-0 | 后缀 0x00-0xFF：后缀字符值，最多 15Byte |  |  |  |
| 标志位 | 0x0081 |  |  |  |
| 数据位 | 功能 |  |  |  |

| Bit7-4 | 保留 |
| --- | --- |
| Bit3-0 | RF 信息长度 0x00-0x0F：RF 信息长度 |
| 标志位 | 0x0082– 0x0090 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | RF 信息 0x00-0xFF：RF 信息字符，最多 15Byte |
| 标志位 | 0x0091 – 0x00A4 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | Code ID 字符设置 0x41-0x5a & 0x61-0x7a （A-Z,a-z）：各码制对应 Code ID 字符(详见附录 E) |
| 标志位 | 0x00B0 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-2 | 保留 |
| Bit1-0 | Data 字符截取设置 00：传送所有 Data 字符 01：仅传送前 M 个 Data 字符 10：仅传送后 N 个 Data 字符 11：不传送前 M+后 N 个 Data 字符 |
| 标志位 | 0x00B1 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | 前截取长度 M 0x00-0xFF：0-255 个字符 |
| 标志位 | 0x00B2 |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | 后截取长度 N 0x00-0xFF：0-255 个字符 |
| 标志位 | 0x00D9（只写标志位） |
| 数据位 | 功能 |

| Bit7-0 | 功能标志位 0x50：恢复出厂设置 0x55：恢复用户自定义出厂设置 0x56：当前设置保存为用户自定义出厂设置 |
| --- | --- |
| 标志位 | 0x00E0 （只读标志位） |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | 产品型号 0x01： WSM-E100 |
| 标志位 | 0x00E1（只读标志位） |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | 硬件版本 0x64：V1.00 0x6E：V1.10 0x78：V1.20 0x82：V1.30 0x8C：V1.40 ...... |
| 标志位 | 0x00E2 （只读标志位） |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | 软件版本 0x64：V1.00 0x6E：V1.10 0x78：V1.20 0x82：V1.30 0x8C：V1.40 ...... |
| 标志位 | 0x00E3 （只读标志位） |
| 数据位 | 功能 |

| Bit7-0 | 软件年份(该值的基础上加 2000 表示年份) 0x12：2018 0x13：2019 ...... |
| --- | --- |
| 标志位 | 0x00E4（只读标志位） |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | 软件月份(该值表示月份) 0x09：9 月 0x0A：10 月 0x0B：11 月 ...... |
| 标志位 | 0x00E5（只读标志位） |
| 数据位 | 功能 |
| Bit7-0 | 软件日期(该值表示日期) 0x0A：10 号 0x0B：11 号 ...... |

第三部分 设置码配置说明

第 1 章	操作设置

BT8004_NFC 的出厂默认设置在大多数情况下可以满足用户直接投入使用的需求。您也可以根据实际使 用需要通过设置码进行参数设置。

1.1  使用设置码

识读“开启设置码”，可进行识读模块功能配置（设置码功能）。功能开启后，可以通过读取一个或多 个的设置码来对识读模块进行参数修改。读取“关闭设置码”后，识读模块将退出设置状态。

**开启设置码	关闭设置码

设置码内容输出使能与禁止。

输出设置码内容	**不输出设置码内容

注：在设置码的中标有（**）的选项，表示默认的功能或参数。

BT8004_NFC 用户产品手册

1.2 恢复出厂默认

读取此设置码后将失去当前的参数设置，恢复出厂时的默认值。出厂默认的参数和功能可参见 附录 C。

恢复出厂默认

注：请谨慎使用“恢复出厂默认”功能。

1.3 用户默认设置

除恢复出厂设置以外，用户可将常用设置保存为用户默认设置。通过识读“将当前设置存为用 户默认设置”，可将当前设备配置保存为用户默认信息，以便需要时进行快捷设置。

通过识读“恢复用户默认设置”，可恢复用户保存的默认设置。

将当前设置存为用户默认设置	恢复到用户默认设置

第 2 章	通讯接口

BT8004_NFC 识读模块提供 TTL-232 串行通讯接口和 USB 接口（可选功能）与主机进行通 讯连接。通过通讯接口，可以接收识读数据。

2.1 通讯模式选择

出厂默认使用 USB-HID 模式进行通讯。用户可以通过扫码设置进行通讯端口输出模式之间的 切换（TTL-232 串口模式/虚拟串口/USB-HID 模式）。当用户需要 USB 与串口同时输出时，可通过 识读设置码，选择 HID & TTL 同时输出模式。当用户进行通讯模式切换时，需要等待设备初始化 完成后再进行相关操作。

注： 当模块设置为 USB 虚拟串口，并通过此端口与主机进行通讯时，主机需要安装相应的 驱动程序。

2.1.1 通讯端口输出模式

1.识读以下设置码，可进行通讯输出模式设置。

TTL-232 串口模式	**USB-HID 模式

USB 虚拟串口模式	HID & TTL 同时输出模式

2.2 串行通讯接口

串行通讯接口是连接识读模块与主机设备的一种常用方式。使用串行通讯接口时，识读模块与 主机设备间必须在通讯参数配置上完全匹配，才可以确保通讯顺畅和内容正确。

识读模块提供的串行通讯接口是 TTL 电平信号。 TTL-232 的形式可接驳大多数应用架构，但 对于必须使用 RS-232 的形式时，需要在外部增加转换电路。

识读模块默认的串行通讯参数如下表，与主机设备不一致时，可通过识读设置码进行修改。

TTL-232	默认通讯参数：

| 参数 | 默认 |
| --- | --- |
| 串行通讯类型 | 标准 TTL-232 |
| 波特率（Baud Rate） | 9600 |
| 校验(Parity Type) | 无（None） |
| 数据位(Data Bits) | 8 |
| 停止位(Stop Bits) | 1 |

2.2.1 波特率

波特率（Baud Rate）的单位是 位/秒 （bps: bits per second），可识读以下设置码选择配置参数。

1200bps	4800bps

**9600bps	14400bps

19200bps	38400bps

57600bps	115200bps

2.2.2 校验方式

可选择的校验方式有 3 种，如下：

**无校验(None)

奇校验(Odd Parity)	偶校验(Even Parity)

2.3 USB-HID 接口相关配置

2.3.1 HID 类设备选择

当设备作为 HID 类设备时，可以是 2 种不同的设备。用户可以通过识读以下设置码进行配置。

**HID-KBW	HID-POS

2.3.2 PC 对 HID 设备访问周期

识读以下设置码，可修改 PC 对 HID 设备的访问周期，周期范围：1ms～64ms

**1ms	3ms

5ms	10ms

2.3.3 HID 释放前时间间隔

识读以下设置码，可修改 HID 释放前时间间隔（即：从有效报文到释放报文之间的时间间隔）， 间隔范围：1ms～63ms

**1ms	2ms

5ms	10ms

2.3.4 HID 释放后时间间隔

识读以下设置码，可修改  HID    释放后时间间隔（即：从释放报文到下一有效报文之间的时间间

隔），间隔范围：1ms～63ms

**1ms	2ms

5ms	10ms

    - CapsLock 状态设定

** CapsLock-Off	CapsLock-On

2.3.6 HID 前导键输出

用户可通过识读以下设置码，使 HID 输出每一段数据前，先输出一个前导报文，便于客户软件 开发定位，键值为 Ctrl+Shift+r

**HID 前导禁止	HID 前导允许

第 3 章 识读模式

3.1 手动模式

手动模式为默认识读模式。手动模式下，按下触发按键，识读模块开始拍摄及识读；在“单次 读码时长”的限定时间范围内，若识读成功时，识读模块将通过通讯接口输出识读的内容并停止识 读，若需启动新一次的识读，需重新触发按键。若识读超过单次读码时长时，将中止拍摄识读。

手动模式

3.1.1 触发条件

手动模式中可以选择触发条件，触发条件默认为电平触发，也可选择边沿触发。

边沿触发是指检测到触发信号的电平脉冲，即开始识读，在识读成功或达到单次读码时长条 件时结束读取。

电平触发条件是指在开始识读到结束读取的过程中需要保持触发信号的电平。当触发电平撤 消、识读成功或识读超过单次读码时长时，结束识读。

边沿触发	**电平触发

3.1.2 单次读码时长

单次读码时长是指触发识读后，在未成功识读时，允许保持的最长拍摄识读尝试的时间。在超 过此时长时，将退出识读状态。单次读码时长范围为 100ms～25500ms。识读以下设置码可进行单 次读码时长的设置。

1000ms	3000ms

**5000ms	无限长

3.2 命令触发模式

命令触发模式下，识读模块接收到主机发送的触发信号命令（即标志位 0x0002 的 bit0 位写入 “1”）时开始拍摄及识读；在“单次读码时长”的限定时间范围内，若识读成功时，识读模块将 通过通讯接口输出识读的内容并停止识读，若需启动新一次的识读，需重新发送触发命令。若识读 超过单次读码时长时，将中止识读。

命令触发模式 注：命令触发模式下，触发信号的串口指令为：7E 00 08 01 00 02 01 AB CD；模块收到识读指

令后，串口返回写入成功指令：02 00 00 01 00 33 31 ，识读模式开启。 识读以下设置码，可进行触发命令应答的允许和禁止。

触发命令应答禁止	**触发命令应答允许

3.2.1 单次读码时长

单次读码时长设置请参照 3.1.2 节单次读码时长设置码进行设置

3.3 连续模式

连续模式，是一种识读模块连续循环地进行拍摄、识读和输出信息的工作方式。 在此模式下，默认在识读成功后会进入 1000ms 的识读间隔。 连续模式下，可使用触发电平控制暂停连续识读或继续连续识读。在连续识读时，需要维持

50ms 以上触发电平再撤消，将暂停识读；在暂停识读状态时，同样维持 50ms 以上触发电平再撤 消，就继续识读。

**连续模式

3.3.1 识读间隔时长

是指识读成功后下次识读需要的间隔时间。在此间隔中不进行采集识读。识读以下设置码可进 行识读间隔时长的设置。设置范围为 0ms～25500ms，默认时长为 1000ms。

无间隔

500ms	**1000ms

3000ms	5000ms

3.3.2 相同码读码延时

为避免在连续模式中同一条码被连续识读多次，可以要求识读模块在此模式下延时设定时长后 才允许读出相同条码。相同码读码延时，是指读到一个条码后，在设定的时长内，拒读同一条码。 只有在超过时长后，才可以识读并输出。默认相同码读码延时关闭。

相同码读码延时开启	**相同码读码延时关闭

识读以下设置码可进行相同码读码延时时长的设置。设置范围：0ms～12700ms。

注：需要开启“相同码读码延时”后才可进行延时时长设置。

无限延时	500ms

1000ms	3000ms	5000ms

3.3.3 单次读码时长

单次读码时长设置请参照 3.1.2 节单次读码时长设置码进行设置。

3.4 感应模式

感应模式指的是设备通过感应周围环境亮度变化，而进入识读的一种工作模式。当场景发生变

化时，设备开始进行识读。识读成功输出信息或者单次读码时长超时后，设备需要间隔一定的时间

（可进行设置）才能重新进入监测状态。若未发生下述情况，设备将按以上方式循环工作：在单次 读码时间内未扫描到条码，设备将自动暂停读码并且进入监测状态。在感应识读模式下，设备也可 在按下触发键后开始读码，当读码成功输出信息或松开触发键后继续监测周围环境的亮度。

感应模式

3.4.1 模式设置

用户可以通过识读以下设置码，进行感应模式的模式设置。默认常规感应模式。

**常规感应模式	快速感应模式

备注：快速感应模式是为提升用户体验而设置的一种感应模式，所有参数已是最佳状态，不可 再设置单次读码时长、识读间隔、相同读码延时、灵敏度以及稳向时长等参数。

3.4.2 单次读码时长

单次读码时长设置请参照 3.1.2 节单次读码时长设置码进行设置。

3.4.3 识读间隔时长

识读间隔时长设置请参照 3.3.1 节识读间隔时长设置码进行设置。

3.4.4 相同码读码延时

识相同码读码延时设置请参照 3.3.2.节识相同码读码延时设置码进行设置。

3.4.5 灵敏度

灵敏度指在感应识读模式下，侦测场景的变化程度。当设备判断场景变化程度满足要求时，会 从监测状态切换到识读状态。

低灵敏度	**普通灵敏度

高灵敏度	特高灵敏度

3.4.6 稳像时长

稳像时长指在感应识读模式下，侦测到场景变化的设备在读码之前需要等待图像稳定的时间。 稳像时长设置范围为 0~25500 ms，步长为 100ms。默认稳像时长为 0ms。

**0ms

100ms	400ms

1000ms	2000ms

第 4 章 补光

4.1 补光

在识读模块上有一组 LED 专门配备用于拍摄识读时，提供辅助补光，将光束照射于识读目标 上，提高识读性能和弱环境光照时的适应能力。您可以根据实际使用条件进行设置：

补光灯-拍照时点亮：补光灯在拍摄时亮起，其它时间熄灭。

补光灯-常亮：补光灯在识读模块开机后，持续发光。

补光灯-常灭：在任何情况下补光灯都不亮起。

**补光灯-拍照时点亮

补光灯-常亮	补光灯-常灭

第 5 章 提示输出

5.1 音量调节

5.1.1 静音总开关

识读以下设置码，可开启/关闭所有提示音。

静音-开启	** 静音-关闭

5.2 蜂鸣器设置

5.2.1 无源蜂鸣器

识读以下设置码，可将蜂鸣器设置为无源，并对无源蜂鸣器的驱动频率进行设置。

**无源蜂鸣器

无源_低频	**无源_中频	无源_高频

5.2.2 有源蜂鸣器

识读以下设置码，可将蜂鸣器设置为有源，并对有源蜂鸣器的工作电平进行设置。识读“高电 平”，蜂鸣器设置为空闲时低电平有效，工作时高电平有效；识读“低电平”，蜂鸣器设置为空闲 时高电平有效，工作时低电平有效。

有源蜂鸣器

**高电平	低电平

5.2.3 模拟蜂鸣器

用户可通过识读以下设置码，进行 Speaker 模拟蜂鸣器设置。

模拟蜂鸣器

5.3 设置码提示音

5.3.1 设置码 beep 提示音

识读以下设置码，可开启/关闭设置码 beep 提示音

**设置码 beep 提示音_开启	设置码 beep 提示音_关闭

5.4 开机提示音

5.4.1 开机 beep 提示音

识读模块在上电启动成功时，可以根据设置要求开启或关闭开机 beep 提示音。

**开机 beep 提示音-开启	开机 beep 提示音-关闭

5.5 识读成功提示

识读模块在成功识读后，默认通过 12pin 对外接口输出 BEEP 及 DLED 提示信号，通过外接的 无源蜂鸣器及 LED 进行提示（可根据需求进行开启和关闭）。

5.5.1 识读成功 LED 提示

识读以下设置码，可开启/关闭识读成功 LED 提示

**识读成功 LED 提示-开启	识读成功 LED 提示-关闭

5.5.2 识读成功 beep 提示音

识读以下设置码，可开启/关闭识读成功提示 beep

**识读成功 beep 提示音-开启	识读成功 beep 提示音-关闭 用户可通过识读以下设置码，对识读成功 beep 提示音的 beep 持续时间进行设置。

30ms	**60ms

90ms

5.6 数据输出编码格式

用户可通过以下设置码对识读模块进行输出格式的设置，以便主机按照指定编码格式进行中文 数据输出。

注：GBK 格式用于记事本，UNICODE 格式用于 Word 及常用聊天工具输入框。 原数据输出，用于加密数据的串口输出。

**输出数据格式-GBK	输出数据格式-UTF8

输出数据格式-原数据	输出数据格式-UNICODE

5.7 各国键盘设置

为了适应各个国家，设备可以通过以下设置码设置为各个国家对应的“键盘”

**美国键盘	捷克键盘

法国键盘	德国键盘

匈牙利键盘	意大利键盘

日本键盘	西班牙键盘

土耳其 Q 键盘	土耳其 F 键盘

5.8 虚拟键盘使能

为了适应更多地区应用环境，可通过识读以下设置码进行标准/虚拟键盘的输出设置。但会损失 一定的输出效率。注意，使用虚拟键盘时，必须保证小键盘数字键使能有效。

**标准键盘	虚拟键盘

1.虚拟键盘输出方式

为了能够适应不同应用场景，虚拟键盘对小于 0x20 的控制字符有 2 种不同的输出方式，用户 可以通过扫描以下设置码进行切换。

**Ctrl 模式	Alt 模式

2.控制字符发送

位于 0x00~0x1F 之间的 ASCII 字符可以被转义成为某个控制功能键。当使能虚拟键盘后（模块 的其它 HID Keyboard 相关设置为默认值），控制功能键的输入操作如下：（具体的 ASCII 值与控 制功能键的对应关系请参照控制字符对应表）

（1）虚拟键盘 Ctrl 模式开启

识读数据为“A <HT>F（HT 为不可见字符，不显示在终端软件上）”（16 进制值分别为

0x41/0x09/0x46）的字符，扫描模块虚拟键盘操作如下： 输入“A” --按下按键 A；

输入“Ctrl I” --由于 0x09 的数据对应控制功能键“I”，因此虚拟键盘将按住 Ctrl 不放，接着 按下 I 键，最后同时松开 Ctrl 键和 I 键；

输入“F” --按下按键 F。

由于“Ctrl I”在某些字处理软件中对应转换字符为斜体的功能，因此完成上述操作可能会看到 正常字符“A”和斜体的“F”。

目前，QL1601 小模块中，虚拟键盘 Ctrl 模式“控制字符输出的只支持美国键盘布局。

（2）虚拟键盘 Alt 模式

如果虚拟键盘开启并设置为“Alt 模式”，则输出对应的控制字符操作为：ALT+”字符对应 ASCII

码 10 进制值”。例如对于“<HT>”字符，扫描模块虚拟键盘操作如下：

输入“Alt 0 9” --虚拟键盘将按住 Alt 不放，接着依次按数字键盘的“0”和“9”，最后松开

Alt。

标准键盘输出时，控制字符输出功能关闭，小于 0x20 的 ASCII 字符，将输出对应键值功能。

（对应功能，请参照控制字符对应表）

控制字符对应表

| ASCII Function | ASCII Value （HEX） | 控制字符输出关闭 | 控制字符输出 Ctrl 模式 | CTRL+X 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUL | 0 | Null | Ctrl+@ |  |
| SOH | 1 | KeypadEnter | Ctrl+A | Select all |
| STX | 2 | CapsLock | Ctrl+B | Bold |
| ETX | 3 | ALT | Ctrl+C | Copy |
| EOT | 4 | Null | Ctrl+D | Bookmark |
| ENQ | 5 | CTRL | Ctrl+E | Center |
| ACK | 6 | Null | Ctrl+F | Find |
| BEL | 7 | Enter | Ctrl+G |  |
| BS | 8 | LeftArrow | Ctrl+H | History |
| HT | 9 | Horizontal Tab | Ctrl+I | Italic |
| LF | 0A | DownArrow | Ctrl+J | Justify |
| VT | 0B | Vertical Tab | Ctrl+K | hyperlink |
| FF | 0C | Delete | Ctrl+L | list,left align |
| CR | 0D | Enter | Ctrl+M |  |
| SO | 0E | Insert | Ctrl+N | New |
| SI | 0F | Esc | Ctrl+O | Open |
| DLE | 10 | F11 | Ctrl+P | Print |
| DC1 | 11 | Home | Ctrl+Q | Quit |

| DC2 | 12 | PrintScreen | Ctrl+R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC3 | 13 | Backspace | Ctrl+S | Save |
| DC4 | 14 | tab+shift | Ctrl+T |  |
| NAK | 15 | F12 | Ctrl+U |  |
| SYN | 16 | F1 | Ctrl+V | Paste |
| ETB | 17 | F2 | Ctrl+W |  |
| CAN | 18 | F3 | Ctrl+X |  |
| EM | 19 | F4 | Ctrl+Y |  |
| SUB | 1A | F5 | Ctrl+Z |  |
| ESC | 1B | F6 | Ctrl+[ |  |
| FS | 1C | F7 | Ctrl+\ |  |
| GS | 1D | F8 | Ctrl+] |  |
| RS | 1E | F9 | Ctrl+6 |  |
| US | 1F | F10 | Ctrl+- |  |

5.9 图像镜像模式

当图像出现镜像翻转时，可同过识读如下设置码进入镜像翻转模式。

图像镜像翻转-开启	** 图像镜像翻转-关闭 注：镜像翻转模式下，仅可识别镜像翻转的条码，如需识别正常条码或设置码，请先退出镜像

翻转模式。

5.10 反相识读模式

在一些特殊应用场景中，需要识读黑白反相的特殊条码。用户可以通过识读以下设置码，使能

/禁止反相条码的识读功能。

**反相禁止	反相允许

5.11  开票模式

为了便于在开票系统中使用本模块，用户可以通过识读设置码进行开票模式配置，实现发票码 格式转换及输出。开票模式包括本地开票模式和在线开票模式。开票模式使能后，默认是本地开票   模式。

用户可以通过识读以下设置码实现发票码格式转化及输出。

**开票模式使能	开票模式禁能

发票模式开启后，可通过识读以下设置码进行开票模式的选择。

**本地开票模式	在线开票模式

需要注意的是，当用户使用在线开票模式时，必须将模块切换至仅 HID-POS 输出方式并且结合 维晟微开票助手使用。

5.12 读取设备版本信息

用户可通过识读以下设置码，快速获取当前设备版本信息。

读取设备版本信息

5.13  写入/读取设备 ID

用户可通过串口或者虚拟串口进行 ID 的读写操作，ID 最多 16 个 Byte（纯数字和大小写字母） 写入 ID 格式：

WriteDeviceID:需要写入的内容. （可以根据需求进行更改） 写 ID 指令返回值为：与写 ID 指令相同

读取 ID 格式：

ReadDeviceID.

返回：DeviceID: ID 号

例如：为设备写入设备 ID：WSMQL16012019101，并通过指令读取设备 ID

写入 ID：

串口发送：WriteDeviceID:WSMQL16012019101. 串口返回：WriteDeviceID:WSMQL16012019101.

读取 ID：

串口发送：ReadDeviceID. 串口返回：DeviceID:WSMQL16012019101

注：1.指令后面有“.”作为结束标识。

2.当未写入 ID 时，读取设备 ID，返回“DeviceID: NULL”。

3.若写入指令 ID 数据不满足要求或者指令格式错误，则发送写指令无返回，写入失败。

用户也可通过识读以下设置码，进行读取 Device ID 操作，返回：DeviceID: ID 号。

读取设备 ID

第 6 章 数据编辑

实际应用中，为方便数据区分处理，有时需要对识读数据进行编辑后再输出。 数据编辑包括：

      - 增加前缀 （Prefix）

      - 增加后缀 （Suffix）

◆	解码数据 Data 段截取

      - 输出条码 Code ID

◆	解码失败特性输出信息（RF 信息）

◆	增加结束符 (Tail)

处理后的输出数据格式：

【Prefix】【Code ID】【Data】【Suffix】【Tail】

  - 前缀（Prefix）

前缀位于解码数据前，由用户自定义的一串字符串。用户可通过识读以下设置码进行前缀的添 加及修改。

允许添加前缀	**禁止添加前缀

识读以下设置码，配合“数据码”设置码以及“保存”设置码，用户可进行前缀内容的修改。

修改前缀

注：前缀最多允许 15 个字符，针对每个前缀字符，使用两个 16 进制值表示。字符值的 16

进制转换表参照附录 F

  - 后缀 （Suffix）

后缀位于解码数据之后，由用户自定义的一串字符串。用户可通过识读以下设置码进行后缀的 添加及修改。

允许添加后缀	**禁止添加后缀

识读以下设置码，配合“数据码”设置码以及“保存”设置码，用户可进行后缀内容的修改。

修改后缀

注：后缀最多允许 15 个字符，针对每个后缀字符，使用两个 16 进制值表示。字符值的 16

进制转换表参照附录 F

  - Code ID

    - 添加 Code ID

Code ID 使用一个字符。用户可通过识读以下设置码，进行 Code ID 的添加 ，以标识不同的条 码类型。

允许添加 Code ID	**禁止添加 Code ID

识读以下设置码，可恢复条码默认 Code ID 值。默认列表可参考附录 E

恢复 Code ID 默认值

    - 修改 Code ID

用户可通过识读以下设置码，自行修改每种条码对应的 Code ID。

修改 EAN13  的 Code ID	修改 EAN8  的 Code ID

修改 UPC-A  的 Code ID	修改 UPC-E0  的 Code ID

修改 UPC-E1  的 Code ID	修改 Code 128  的 Code ID

修改 Code 39  的 Code ID	修改 Code 93  的 Code ID

修改 Codabar  的 Code ID修改	Interleaved 2 of 5  的 Code ID

修改 Industrial 25  的 Code ID	修改 Matrix 2 of 5  的 Code ID

修改 Code11  的 Code ID	修改 MSI Plessey 的 Code ID

修改 RSS-14  的 Code ID	修改限定式 RSS 的 Code ID

修改扩展式RSS的Code ID	修改 QR Code  的 Code ID

修改 Data Matrix  的 Code ID	修改 PDF417 的 Code ID

6.4  结束符(Tail)

关闭结束符	**添加 CR 结束符（0x0D）

添加 TAB 结束符(0x09)	添加 CRLF 结束符（0x0D 0x0A）

6.5 Data 段

6.5.1 Date 段截取

此功能用于用户需要输出部分解码信息的场景。 解码信息 Data 由 3 部分组成：

【Start】【Center】【End】 用户可通过识读以下设置码选择需要输出的部分信息。

**  传输整个 Data	仅传输 Start 段

仅传输 End 段	仅传输 Center段

6.5.2 Data 段长度修改

用户可以通过识读以下设置码，结合“数据码”以及“保存”设置码，可修改 Start 段的长度及 End 段长度大小。Start 段与 End 段均最多允许 255 个字符，且二者长度均使用一个十六进制字符表 示。字符对应十六进制转换表可参考附录 F

修改 Start 段长度	修改 End 段长度

6.6 RF 信息

Read Fail（RF）信息是指当识读模块识读失败时，输出的信息，以便于用户或者程序检测到这 段信息后进行相应调整或操作。用户可自由定义 RF 信息。

识读以下设置码可使能/禁止 RF 信息发送。

允许发送 RF 信息	** 禁止发送 RF 信息 识读以下设置码，结合“数据码”以及“保存”设置码，可自行定义修改 RF 信息内容。每个

RF 字符使用两个 16 进制值表示，最多允许 15 个字符。字符对应 16 进制转换表参照附录 F。

修改 RF 信息

注：当输入奇数个 16 进制的值时，最后一位设置失败，仅输出前几个字符。

6.7 输出协议

用户可以通过识读以下设置码修改虚拟串口/串口模式下，解码结果的输出格式。 其中带协议输出解码结果格式为：<03><长度><解码数据>

** 纯数据输出	带协议输出

6.8 GS 字符替换

GS 作为组群分隔符，2012 年伦敦奥运会之后，被应用于欧洲药监局条码中。由于 GS 字符在 很多文本显示工具中，是不可见的，有些地区需要将 GS 替换成可以显示的字符输出。也就是说， 将 ASCII 码表中 0x1D 字节，替换成 ASCII 中的可显示字节。

目前，QR 解码模组，暂时支持将 GS 替换成 ASCII 中 0x20-0x7E 中的字符。 替换方法如下：

1）识读“GS 字符替换使能”设置码；

2）识读“GS 替换字符修改”设置码；

3）GS 替换的字符使用两个 16 进制值表示，字符对应 16 进制转换表参照附录 F

4）识读“保存”设置码。

GS 字符替换使能	**GS 字符替换禁止

识读以下设置码，配合“数据码”设置码以及“保存”设置码，用户可进行 GS 替换字符的修

改。

GS 替换字符修改

6.9 网址码识读

识读以下设置码，可进行网址码识读功能允许和禁止的设置

**允许识读网址码	禁止识读网址码

第 7 章 快捷操作

7.1 快速 POS 模式

POS 模式特征：

◆	识读模式：命令触发模式

◆	通讯端口：串口

◆	关闭开机提示音

◆	禁止添加结束符 用户可通过识读以下设置码，快速配置识读设备工作在 POS 模式。

快速 POS 模式

7.2 串口&全码开启模式

为了便于客户在二次开发过程中快速配置至串口和全码开启的模式，可以通过识读以下设置码 实现快捷配置功能。

串口&全码开启模式

第 8 章 码制设置

8.1 全局快捷操作

8.1.1 全局操作

用户可通过识读以下设置码，对所有支持的码制进行全局允许/禁止识读以及开启默认识读类型 的操作。禁止识读所有类型码制后，仅允许识读设置码。

允许识读所有类型	禁止识读所有类型

** 打开默认识读类型

8.1.2 商品条码校验位输出使能

用户可通过识读以下设置码允许/禁止商品条码校验位输出（商品条码包括：

EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E0/UPC-E1）。

**允许商品码校验位输出	禁止商品码校验位输出

8.1.3 识读能力强化

通过识读以下设置码可进行条码识读能力强化的使能和禁止。识读能力强化使能后，可提升对 污损条码、QR 码曲面等特殊码的识读能力。识读能力强化禁止将会提高解码速度。

**识读能力强化禁止	识读能力强化使能

8.2 一维条码操作

    - EAN 13

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 EAN13 条码识读功能的允许与禁止。

**允许 EAN13 识读	禁止 EAN13 识读

2.附加码强制输出功能允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 EAN13 附加码强制输出功能允许与禁止。

EAN13 强制输出附加码	**EAN13 不要求输出附加码 用户可通过识读以下设置码，可进行 EAN13 附加码使能与禁止的相关配置。

EAN13-2 位附加码使能	** EAN13-2 位附加码禁能

EAN13-5 位附加码使能	** EAN13-5 位附加码禁能

    - EAN 8

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 EAN8 条码识读功能的允许与禁止。

**允许 EAN8 识读	禁止 EAN8 识读

2.附加码强制输出功能允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 EAN8 附加码强制输出功能允许与禁止。

EAN8 强制输出附加码	**EAN8 不要求输出附加码 用户可通过识读以下设置码，可进行 EAN8 附加码使能与禁止的相关配置。

EAN8-2 位附加码使能	** EAN8-2 位附加码禁能

EAN8-5 位附加码使能	** EAN8-5 位附加码禁能

    - UPC-A

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 UPC-A 条码识读功能的允许与禁止。

**允许 UPC-A 识读	禁止 UPC-A 识读

2.附加码强制输出功能允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 UPC-A 附加码强制输出功能允许与禁止。

UPC-A 强制输出附加码	**UPC-A 不要求输出附加码

用户可通过识读以下设置码，可进行 UPC-A 附加码使能与禁止的相关配置。

UPC-A-2 位附加码使能	** UPC-A-2 位附加码禁能

UPC-A-5 位附加码使能	** UPC-A-5 位附加码禁能

3. UPC-A 转换 EAN13 使能 用户可通过识读以下设置码允许/禁止 UPC-A 转换为 EAN13。

允许 UPC-A 转 EAN13	**禁止 UPC-A 转 EAN13

    - UPC-E0

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 UPC-E0 条码识读功能的允许与禁止。

**允许 UPC-E0 识读	禁止 UPC-E0 识读

2.附加码强制输出功能允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 UPC-E0 附加码强制输出功能允许与禁止。

UPC-E0 强制输出附加码	**UPC-E0 不要求输出附加码 用户可通过识读以下设置码，可进行 UPC-E0 附加码使能与禁止的相关配置。

UPC-E0-2 位附加码使能	** UPC-E0-2 位附加码禁能

UPC-E0-5 位附加码使能	** UPC-E0-5 位附加码禁能

    - UPC-E1

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 UPC-E1 条码识读功能的允许与禁止。

**允许 UPC-E1 识读	禁止 UPC-E1 识读

2.附加码强制输出功能允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 UPC-E1 附加码强制输出功能允许与禁止。

UPC-E1 强制输出附加码	**UPC-E1 不要求输出附加码

用户可通过识读以下设置码，可进行 UPC-E1 附加码使能与禁止的相关配置。

UPC-E1-2 位附加码使能	** UPC-E1-2 位附加码禁能

UPC-E1-5 位附加码使能	** UPC-E1-5 位附加码禁能

    - Code128

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 Code128 条码识读功能的允许与禁止。

**允许 Code128 识读	禁止 Code128 识读

2.识读长度设置

用户可通过识读以下设置码，进行 Code128 最短与最长识读长度的设置。

Code128 信息最短长度为 0	**Code128 信息最短长度为 4

**Code128 信息最长长度为 32	Code128 信息最长长度为 255

    - Code39

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 Code39 条码识读功能的允许与禁止。

**允许 Code39 识读	禁止 Code39 识读

2.识读长度设置

用户可通过识读以下设置码，进行 Code39 最短与最长识读长度的设置。

Code39 信息最短长度为 0	**Code39 信息最短长度为 4

**Code39 信息最长长度为 32	Code39 信息最长长度为 255

3.起始符与结束符输出设置

用户可通过识读以下设置码，进行 Code39 起始符与结束符输出的设置。

Code39 起始符输出	**Code39 起始符不输出

Code39 结束符输出	**Code39 结束符不输出

      - Code32 模式

用户可通过识读以下设置码，设置 Code39 是否支持 Code32 模式。

支持 Code32 模式	**不支持 Code32 模式 用户可以通过识读以下设置码，进行 Code32 前缀是否输出的设置。

**Code32 前缀 A 输出	Code32 前缀 A 不输出

      - FullAsc 模式

用户可通过识读以下设置码，设置 Code39 是否支持 FullAsc 模式。

支持 FullAsc 模式	**不支持 FullAsc 模式

    - Code93

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 Code93 条码识读功能的允许与禁止。

**允许 Code93 识读	禁止 Code93 识读

2.识读长度设置

用户可通过识读以下设置码，进行 Code93 最短与最长识读长度的设置。

Code93 信息最短长度为 0	**Code93 信息最短长度为 4

**Code93 信息最长长度为 32	Code93 信息最长长度为 255

    - CodaBar

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 CodaBar 条码识读功能的允许与禁止。

**允许 CodaBar 识读	禁止 CodaBar 识读

2.识读长度设置

用户可通过识读以下设置码，进行 CodaBar 最短与最长识读长度的设置。

CodaBar 信息最短长度为 0	**CodaBar 信息最短长度为 4

**CodaBar 信息最长长度为 32	CodaBar 信息最长长度为 255

3. 起止符输出设置

用户可通过识读以下设置码，进行 CodaBar 起止符输出的设置。

CodaBar 起止符输出	**CodaBar 起止符不输出

    - Interleaved 2 of 5

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 Interleaved 2 of 5 条码识读功能的允许与禁止。

允许 Interleaved 2 of 5 识读	**禁止 Interleaved 2 of 5 识读

2.识读长度设置

用户可通过识读以下设置码，进行 Interleaved 2 of 5 最短与最长识读长度的设置。

Interleaved 2 of 5 信息最短长度为 0	**Interleaved 2 of 5 信息最短长度为 4

**Interleaved 2 of 5 信息最长长度为 32	Interleaved 2 of 5 信息最长长度为 255

    - Industrial 25

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 Industrial 25 条码识读功能的允许与禁止。

允许 Industrial 25 识读	**禁止 Industrial 25 识读

2.识读长度设置

用户可通过识读以下设置码，进行 Industrial 25 最短与最长识读长度的设置。

Industrial 25 信息最短长度为 0	**Industrial 25 信息最短长度为 4

**Industrial 25 信息最长长度为 32	Industrial 25 信息最长长度为 255

    - Matrix 2 of 5

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 Matrix 2 of 5 条码识读功能的允许与禁止。

允许 Matrix 2 of 5 识读	** 禁止 Matrix 2 of 5 识读

2.识读长度设置

用户可通过识读以下设置码，进行 Matrix 2 of 5 最短与最长识读长度的设置。

Matrix 2 of 5 信息最短长度为 0	**Matrix 2 of 5 信息最短长度为 4

**Matrix 2 of 5 信息最长长度为 32	Matrix 2 of 5 信息最长长度为 255

3. 校验格式设置

用户可通过识读以下设置码，进行 Matrix 2 of 5 校验格式的设置。

Matrix2 of 5 校验格式为 Mod 10	**Matrix 2 of 5 校验格式为 None

    - Code11

1. 识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 Code11 条码识读功能的允许与禁止。

允许 Code11 识读	** 禁止 Code11 识读

2.识读长度设置

用户可通过识读以下设置码，进行 Code11 最短与最长识读长度的设置。

Code11 信息最短长度为 0	**Code11 信息最短长度为 4

**Code11 信息最长长度为 32	Code11 信息最长长度为 255

3. 校验方式设置

用户可通过识读以下设置码，进行 Code11 校验方式的设置。

**Code11-1bit 校验	Code11-2bit 校验

    - MSI Plessey

1. 识读功能的允许与禁止

允许 MSI Plessey 识读	** 禁止 MSI Plessey 识读

2.识读长度设置

用户可通过识读以下设置码，进行 MSI Plessey 最短与最长识读长度的设置。

MSI Plessey 信息最短长度为 0	**MSI Plessey 信息最短长度为 4

**MSI Plessey 信息最长长度为 32	MSI Plessey 信息最长长度为 255

    - RSS-14

1.识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行 RSS-14 条码识读功能的允许与禁止。

允许 RSS-14 识读	** 禁止 RSS-14 识读

    - 限定式 RSS

1.识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行限定式 RSS 条码识读功能的允许与禁止。

允许识读限定式 RSS	**禁止识读限定式 RSS

    - 扩展式 RSS

1.识读功能的允许与禁止

用户可通过识读以下设置码，进行限定式 RSS 条码识读功能的允许与禁止。

允许识读扩展式 RSS	**禁止识读扩展式 RSS

2.识读长度设置

扩展式 RSS 信息最短长度为 0	**扩展式 RSS 信息最短长度为 4

**扩展式 RSS 信息最长长度为 32	扩展式 RSS 信息最长长度为 255

8.3 二维条码操作

    - QR Code

用户可通过识读以下设置码，进行 QR Code 识读功能的允许与禁止。

**允许 QR 识读	禁止 QR 识读

    - Data Matrix （DM）

用户可通过识读以下设置码，进行 Data Matrix 识读功能的允许与禁止。

**允许 DM 识读	禁止 DM 识读

用户可通过识读以下设置码，进行多个 DM 码同时识读功能的允许与禁止。

允许同时识读多个 DM 功能	**禁止同时识读多个 DM 功能

    - PDF417

用户可通过识读以下设置码，进行 PDF417 识读功能的允许与禁止。

**允许 PDF417 识读	禁止 PDF417 识读

第 9 章 NFC

9.1 读卡模式

用户可通过识读以下设置码，进行 NFC 读卡模式的切换。 连续读卡模式，是一种 NFC 模块连续循环地进行识读和输出卡号的工作方式。

命令读卡模式，是在串口通讯方式下，设备接收到主机发送的触发信号命令时开始识别卡 片的一系列操作。

**连续读卡模式	命令读卡模式

9.2 NFC 卡号输出

连续读卡模式下，通过以下设置码控制卡号的内容输出。

**反向输出	正向输出

**十六进制输出	十进制输出

**十进制输出不补齐 10 位	十进制输出补齐 10 位

9.3 8 位/32 位码-扫码输出

通过以下设置码控制 8 位或者 32 位的码内容输出是否为 0。设置扫码输出为 0 ，则扫码结果 为 00000000。

**8 位/32 位码-扫码输出不为 0	8 位/32 位码-扫码输出为 0

9.4 NFC 数据编辑

9.4.1 前缀

前缀位于卡号数据前，由用户自定义的一串字符串。用户可通过识读以下设置码进行前缀的添 加及修改。

允许添加前缀（读卡）	**禁止添加前缀（读卡） 识读以下设置码，配合“数据码”设置码以及“保存”设置码，用户可进行前缀内容的修改。

修改前缀（读卡）

注：前缀最多允许 15 个字符，针对每个前缀字符，使用两个 16 进制值表示。字符值的 16 进 制转换表参照附录 F

9.4.2 后缀

后缀位于卡号数据之后，由用户自定义的一串字符串。用户可通过识读以下设置码进行后缀的 添加及修改。

允许添加后缀（读卡）	**禁止添加后缀（读卡） 识读以下设置码，配合“数据码”设置码以及“保存”设置码，用户可进行后缀内容的修

改。

修改后缀（读卡）

注：后缀最多允许 15 个字符，针对每个后缀字符，使用两个 16 进制值表示。字符值的 16

进制转换表参照附录 F

9.5 NFC 结束符

关闭结束符（读卡）	**添加 CR 结束符（读卡）

添加 TAB 结束符（读卡）	添加 CRLF 结束符（读卡）

第 10 章 保存与取消

10.1 保存

读取“数据码”后，需要识读“保存”设置码才可将数据进行保存。

保存

10.2 取消

当读取数据出现错误时，可识读以下设置码取消当前设置、取消前一次读取的一位数据以及取 消前面读取的一串数据。

取消前一次读取的一位数据	取消前面读取的一串数据

取消当前设置

注：取消当前设置，取消的是之前识读的所有数据码，取消后需重新进行设置。

第 11 章 批处理设置

在识读设备需要进行多项设置时，逐个设置可能很繁琐，用户可以把需要设置的所有信息存成 一个 QR 码，设备读取该 QR 码后就可以完成多项设置。

以下为批处理设置准则：

1.	批处理设置码内容格式：@WSM+【命令参数 1】;【命令参数 2】;.....【命令参数 n】;

可进行批量设置的命令参数请参照附录 G 批量设置命令参数列表。

2.	每两个参数之间以英文分号“;”隔开，结尾用英文分号结束，注意命令参数之间不能有空

格。

3.	批处理设置最多允许同时进行 30 个参数的设置。

4.	将符合批处理设置码格式的设置内容在制码软件中制作为 QR 码，识读此设置码进行批量 设置。

例如：开启设置码（命令参数：00000000）、感应模式（命令参数：02000003）、补光灯拍照 时点亮（命令参数：03000000）、单次读码时长-3000ms（命令参数：0202001E）、禁止识读 Interleaved 2 of 5 码的命令码（命令参数：070A0100），则批处理的设置码内容如下：

@WSM00000000;02000003;03000000;0202001E;070A0100;

需要批量设置时，识读制作完成的批处理设置码可完成设置。

注：

1.	进行批量设置时，必须保证“设置码开启”；

2.	若批量设置码内容不符合设置码规则，或者设置命令参数不包括在可设置参数列表中，则 会出现设置失败情况。

附录

附录 A：数据码

0  ～ 9

0	1

2	3

4	5

6	7

8	9

A ～F

A	B

C	D

E	F

附录 B：参数设置示例

◆	示例 1： 修改前缀自定义为 DATA

1.查询字符表获取“DATA”四个字符对应的 16 进制值：“44”、“41”、“54”、“41”

2.识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）

3.识读“修改前缀”设置码

4.依次识读数据码“4” “4” “4”“1”“5”“4”“4”“1”

5.识读“保存”设置码

◆	示例 2： 修改后缀自定义为 DATA

1.查询字符表获取“DATA”四个字符对应的 16 进制值：“44”、“41”、“54”、“41”

2.识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）

3.识读“修改后缀”设置码

4.依次识读数据码“4” “4” “4”“1”“5”“4”“4”“1”

5.识读“保存”设置码

◆	示例 3： 修改 EAN13  的 CODE ID 为“A”

1.查询字符表获取“A”字符对应的 16 进制值： “41”

2.识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）

3.识读“修改EAN13  的 CODE ID”设置码

4.依次识读数据码 “4”“1”

5.识读“保存”设置码

◆	示例 4：

【 仅传输 Start 段】解码信息为“1234567890ABC”时，输出前 10 个字节“1234567890”

1.查询字符表获取“10”字符对应的 16 进制值： “0A”

2.识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）

3.识读“修改Start段长度”设置码

4.依次识读数据码 “0”“A”

5.识读“保存”设置码

6.识读“仅传输 Start段”设置码

◆	示例 5：

【 仅传输 End 段】解码信息为“1234567890ABC”时，输出前 10 个字节“1234567890”

1.查询字符表获取“10”字符对应的 16 进制值： “0A”

2.识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）

3.识读“修改End段长度”设置码

4.依次识读数据码 “0”“A”

5.识读“保存”设置码

6.识读“仅传输 End 段”设置码

◆	示例 6：

【 仅传输 Center 段】解码信息为“1234567890ABC1234567890”时，输出中间 3 个字节“ABC”

1.查询字符表获取“10”字符对应的 16 进制值： “0A”

2.识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）

3.识读“修改End段长度”设置码

4.依次识读数据码 “0”“A”

5.识读“保存”设置码

6.识读“修改Start段长度”设置码

7.依次识读数据码 “0”“A”

8.识读“保存”设置码

9.识读“仅传输 Center段”设置码

◆	示例 7：修改 RF 信息为“FAIL”

1.查询字符表获取“FAIL”字符对应的 16 进制值： “46”“41” “49”“4C”

2.识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）

3.识读“修改RF信息”设置码

4.依次识读数据码 “4”“6”“4”“1”“4”“9”“4”“C”

5.识读“保存”设置码

◆	示例 8：修改 GS 替换字符为“D”

1.查询字符表获取“D”字符对应的 16 进制值： “44”

2.识读“开启设置码”；（如果已经启用，可跳过此步骤）

3.识读“GS字符替换使能”设置码（如果已经使能，可跳过此步骤）

4.识读“GS替换字符修改”设置码

5.依次识读数据码 “4”“4”

6.识读“保存”设置码

附录 C：默认设置表

| 参数名称 |  | 默认设置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置码 |  |  |  |
| 设置码功能 |  | 开启 |  |
| 通讯设置 |  |  |  |
| 通讯模式 |  | USB-HID |  |
| TTL-232 | 串口波特率 | 9600bps |  |
|  | 串口校验位 | 无校验位 |  |
|  | 串口数据位 | 8 位 |  |
|  | 串口停止位 | 1 位 |  |
|  | 硬件流控 | 无 |  |
| USB-HID | USB-HID 设备选择 | USB-KBW |  |
|  | PC 对 HID 设备访问周期 | 1ms | 范围：1～64ms |
|  | HID 释放前间隔 | 1ms | 范围：1～63ms |
|  | HID 释放后间隔 | 1ms | 范围：1～63ms |
|  | CapsLock 状态 | Off |  |
|  | HID 前导键输出 | 禁能 |  |
| 扫码模式参数 |  |  |  |
| 默认识读模式： |  | 快速感应模式 |  |
| 手动模式 | 触发方式 | 电平触发 |  |
|  | 单次读码时长 | 5000ms | 范围：100ms～25500ms, 步长 100ms， 0 表示无限长 |
| 命令触发模式 | 触发条件 | 指令触发 | 7E 00 08 01 00 02 01 AB CD |
|  | 触发命令应答 | 允许 |  |
|  | 单次读码时长 | 5000ms | 范围：100ms～25500ms 步长 100ms |

|  |  |  | 0x00：无限长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续模式 | 识读间隔 | 1000ms | 范围：0～25500ms 步长 100ms |
|  | 相同码读码延时 | 不延时 | 延时时长范围：100ms～25500ms 步长 100ms 0x00:无限延时 |
|  | 单次读码时长 | 5000ms | 范围：100ms～25500ms 步长 100ms 0x00：无限长 |
| 感应模式 | 单次读码时长 | 5000ms | 范围：100～25500ms 步长 100ms 0x00：无限长 |
|  | 识读间隔时长 | 1000ms | 范围：0～25500ms 步长 100ms |
|  | 相同码读码延时 | 不延时 | 延时时长范围：100ms～25500ms 步长 100ms 0x00:无限延时 |
|  | 灵敏度 | 普通灵敏度 | 灵敏度参数 1/2:00-FF 参数越高，灵敏度越低 |
|  | 稳像时长 | 0ms | 范围：0～25500ms，步长 100ms |
| 通用设置 |  |  |  |
| 补光 | 补光灯（白色） | 拍照时点亮 |  |
| 蜂鸣器 | 蜂鸣器设置 | 无源蜂鸣器 |  |
|  | 无源蜂鸣器 | 中频 |  |
|  | 有源蜂鸣器 | 高电平 | 工作时高电平有效，空闲时低电平有效 |
| 音量控制 | 静音总开关 | 关闭 | 静音控制 Beep |
| 开机提示 | 开机 beep 提示音 | 开启 |  |
| 识读成功提示 | 识读成功 beep 提示音 | 开启 |  |

|  | 识读成功 beep 提示音 持续时间 | 60ms | 范围 0-255ms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 识读成功 LED 提示 | 开启 |  |
| 设置码识读提示 | 设置码 beep 提示音 | 开启 |  |
| 输出数据格式 |  | GBK |  |
| 键盘 |  | 美国 |  |
| 虚拟/标准键盘 |  | 标准 |  |
| 控制字符输出 |  | 关闭 | 虚拟键盘默认关闭， 开启后默认 Ctrl 模式 |
| 图像镜像翻转 |  | 禁止 |  |
| 串口模拟 HID 协议 |  | 禁能 |  |
| 开票模式 |  | 使能/本地开票模式 |  |
| 数据编辑 |  |  |  |
| 前缀 |  | 不添加 |  |
| 后缀 |  | 不添加 |  |
| CODE ID |  | 不添加 |  |
| 结束符 |  | CR（0x0D） |  |
| Data 段截取 |  | 传输整个 Data 段 |  |
| RF 信息 |  | 不发送 |  |
| 输出协议 |  | 纯数据输出 |  |
| GS 字符替换 |  | 禁止 |  |
| 网址码识读 |  | 允许 |  |
| 码制设置 |  |  |  |
| 反相 |  | 禁止 |  |
| 图像镜像翻转 |  | 禁止 |  |
| 商品码校验输出 |  | 使能 | EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E0/UPC-E1 |
| 识读能力强化 |  | 禁止 |  |
| EAN-13 |  |  |  |

| 识读 | 允许 |  |
| --- | --- | --- |
| 强制输出附加码 | 不要求 |  |
| 2 位附加码 | 禁止 |  |
| 5 位附加码 | 禁止 |  |
| EAN-8 |  |  |
| 识读 | 允许 |  |
| 强制输出附加码 | 不要求 |  |
| 2 位附加码 | 禁止 |  |
| 5 位附加码 | 禁止 |  |
| UPC-A |  |  |
| 识读 | 允许 |  |
| 强制输出附加码 | 不要求 |  |
| 2 位附加码 | 禁止 |  |
| 5 位附加码 | 禁止 |  |
| UPC-A 转 EAN13 | 禁止 |  |
| UPC-E0 |  |  |
| 识读 | 允许 |  |
| 强制输出附加码 | 不要求 |  |
| 2 位附加码 | 禁止 |  |
| 5 位附加码 | 禁止 |  |
| UPC-E1 |  |  |
| 识读 | 允许 |  |
| 强制输出附加码 | 不要求 |  |
| 2 位附加码 | 禁止 |  |
| 5 位附加码 | 禁止 |  |
| Code128 |  |  |
| 识读 | 允许 |  |
| 信息最短长度 | 4 |  |

| 信息最长长度 | 32 |  |
| --- | --- | --- |
| Code 39 |  |  |
| 识读 | 允许 |  |
| 信息最短长度 | 4 |  |
| 信息最长长度 | 32 |  |
| 起始符 | 不输出 |  |
| 结束符 | 不输出 |  |
| Code32 | 不使能 |  |
| Code32 前缀输出 | 输出 | 前提：Code32 使能 |
| FullAsc 模式 | 不使能 |  |
| Code 93 |  |  |
| 识读 | 允许 |  |
| 信息最短长度 | 4 |  |
| 信息最长长度 | 32 |  |
| CodaBar |  |  |
| 识读 | 允许 |  |
| 信息最短长度 | 4 |  |
| 信息最长长度 | 32 |  |
| 起止符 | 不输出 |  |
| Interleaved 2 of 5 |  |  |
| 识读 | 禁止 |  |
| 信息最短长度 | 4 |  |
| 信息最长长度 | 32 |  |
| Industrial 25 |  |  |
| 识读 | 禁止 |  |
| 信息最短长度 | 4 |  |
| 信息最长长度 | 32 |  |
| Matrix 2 of 5 |  |  |

| 识读 | 禁止 |  |
| --- | --- | --- |
| 信息最短长度 | 4 |  |
| 信息最长长度 | 32 |  |
| 校验格式 | None |  |
| Code11 |  |  |
| 识读 | 禁止 |  |
| 信息最短长度 | 4 |  |
| 信息最长长度 | 32 |  |
| 校验方式 | 1bit |  |
| MSI Plessey |  |  |
| 识读 | 禁止 |  |
| 信息最短长度 | 4 |  |
| 信息最长长度 | 32 |  |
| RSS-14 |  |  |
| 识读 | 禁止 |  |
| 限定式 RSS |  |  |
| 识读 | 禁止 |  |
| 扩展式 RSS |  |  |
| 识读 | 禁止 |  |
| 信息最短长度 | 4 |  |
| 信息最长长度 | 32 |  |
| QR Code |  |  |
| 识读 | 允许 |  |
| PDF417 |  |  |
| 识读 | 允许 |  |
| Data Matrix |  |  |
| 识读 | 允许 |  |
| 同时识读多个 DM 条码 | 禁止 |  |

附录 D：常用串口指令

| 功能 | 串口指令 | 返回指令 |
| --- | --- | --- |
| 设置波特率为9600 | 7E 00 08 02 00 2A 39 01 A7 EA | 02 00 00 01 00 33 31 |
| 将设置保存到内部Flash | 7E 00 09 01 00 00 00 DE C8 | 02 00 00 01 00 33 31 |
| 查询波特率 | 7E 00 07 01 00 2A 02 D8 0F | 02 00 00 02 39 01 C1 4C |
| 恢复出厂设置 | 7E 00 09 01 00 00 FF C0 38 | 02 00 00 01 00 33 31 |
| 命令触发模式触发命令 | 7E 00 08 01 00 02 01 AB CD | 02 00 00 01 00 33 31 |

附录 E：Code ID 列表

| 条码类型 | 对应字符 | 标志位地址 |
| --- | --- | --- |
| EAN-13 | D | 0x91 |
| EAN-8 | D | 0x92 |
| UPC-A | C | 0x93 |
| UPC-E0 | C | 0x94 |
| UPC-E1 | C | 0x95 |
| Code 128 | j | 0x96 |
| Code 39 | b | 0x97 |
| Code 93 | i | 0x98 |
| Codabar | a | 0x99 |
| Interleaved 2 of 5 | e | 0x9A |
| Industrial 2 of 5 | D | 0x9B |
| Matrix 2 of 5 | v | 0x9C |
| Code 11 | H | 0x9D |
| MSI Plessey | m | 0x9E |
| GS1 Databar(RSS-14) | R | 0x9F |
| GS1 Databar(RSS-Limited) | R | 0xA0 |
| GS1 Databar(RSS-Expanded) | R | 0xA1 |
| QR Code | Q | 0xA2 |

| Data Matrix | u | 0xA3 |
| --- | --- | --- |
| PDF 417 | r | 0xA4 |

附录 F  ：ASCII 码表

| 十六进制 | 十进制 | 字符 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 0 | NUL (Null char.) |
| 01 | 1 | SOH (Start of Header) |
| 02 | 2 | STX (Start of Text) |
| 03 | 3 | ETX (End of Text) |
| 04 | 4 | EOT (End of Transmission) |
| 05 | 5 | ENQ (Enquiry) |
| 06 | 6 | ACK (Acknowledgment) |
| 07 | 7 | BEL (Bell) |
| 08 | 8 | BS (Backspace) |
| 09 | 9 | HT (Horizontal Tab) |
| 0a | 10 | LF (Line Feed) |
| 0b | 11 | VT (Vertical Tab) |
| 0c | 12 | FF (Form Feed) |
| 0d | 13 | CR (Carriage Return) |
| 0e | 14 | SO (Shift Out) |
| 0f | 15 | SI (Shift In) |
| 10 | 16 | DLE (Data Link Escape) |
| 11 | 17 | DC1 (XON) (Device Control 1) |
| 12 | 18 | DC2 (Device Control 2) |
| 13 | 19 | DC3 (XOFF) (Device Control 3) |
| 14 | 20 | DC4 (Device Control 4) |
| 15 | 21 | NAK (Negative Acknowledgment) |

| 16 | 22 | SYN (Synchronous Idle) |
| --- | --- | --- |
| 17 | 23 | ETB (End of Trans. Block) |
| 18 | 24 | CAN (Cancel) |
| 19 | 25 | EM (End of Medium) |
| 1a | 26 | SUB (Substitute) |
| 1b | 27 | ESC (Escape) |
| 1c | 28 | FS (File Separator) |
| 1d | 29 | GS (Group Separator) |
| 1e | 30 | RS (Request to Send) |
| 1f | 31 | US (Unit Separator) |
| 20 | 32 | SP (Space) |
| 21 | 33 | ! (Exclamation Mark) |
| 22 | 34 | " (Double Quote) |
| 23 | 35 | # (Number Sign) |
| 24 | 36 | $ (Dollar Sign) |
| 25 | 37 | % (Percent) |
| 26 | 38 | & (Ampersand) |
| 27 | 39 | ` (Single Quote) |
| 28 | 40 | ( (Right / Closing Parenthesis) |
| 29 | 41 | ) (Right / Closing Parenthesis) |
| 2a | 42 | * (Asterisk) |
| 2b | 43 | + (Plus) |
| 2c | 44 | , (Comma) |
| 2d | 45 | - (Minus / Dash) |
| 2e | 46 | . (Dot) |
| 2f | 47 | / (Forward Slash) |
| 30 | 48 | 0 |

| 31 | 49 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 50 | 2 |
| 33 | 51 | 3 |
| 34 | 52 | 4 |
| 35 | 53 | 5 |
| 36 | 54 | 6 |
| 37 | 55 | 7 |
| 38 | 56 | 8 |
| 39 | 57 | 9 |
| 3a | 58 | : (Colon) |
| 3b | 59 | ; (Semi-colon) |
| 3c | 60 | < (Less Than) |
| 3d | 61 | = (Equal Sign) |
| 3e | 62 | > (Greater Than) |
| 3f | 63 | ? (Question Mark) |
| 40 | 64 | @ (AT Symbol) |
| 41 | 65 | A |
| 42 | 66 | B |
| 43 | 67 | C |
| 44 | 68 | D |
| 45 | 69 | E |
| 46 | 70 | F |
| 47 | 71 | G |
| 48 | 72 | H |
| 49 | 73 | I |
| 4a | 74 | J |
| 4b | 75 | K |

| 4c | 76 | L |
| --- | --- | --- |
| 4d | 77 | M |
| 4e | 78 | N |
| 4f | 79 | O |
| 50 | 80 | P |
| 51 | 81 | Q |
| 52 | 82 | R |
| 53 | 83 | S |
| 54 | 84 | T |
| 55 | 85 | U |
| 56 | 86 | V |
| 57 | 87 | W |
| 58 | 88 | X |
| 59 | 89 | Y |
| 5a | 90 | Z |
| 5b | 91 | [ (Left / Opening Bracket) |
| 5c | 92 | \ (Back Slash) |
| 5d | 93 | ] (Right / Closing Bracket) |
| 5e | 94 | ^ (Caret / Circumflex) |
| 5f | 95 | _ (Underscore) |
| 60 | 96 | ' (Grave Accent) |
| 61 | 97 | a |
| 62 | 98 | b |
| 63 | 99 | c |
| 64 | 100 | d |
| 65 | 101 | e |
| 66 | 102 | f |

| 67 | 103 | g |
| --- | --- | --- |
| 68 | 104 | h |
| 69 | 105 | i |
| 6a | 106 | j |
| 6b | 107 | k |
| 6c | 108 | l |
| 6d | 109 | m |
| 6e | 110 | n |
| 6f | 111 | o |
| 70 | 112 | p |
| 71 | 113 | q |
| 72 | 114 | r |
| 73 | 115 | s |
| 74 | 116 | t |
| 75 | 117 | u |
| 76 | 118 | v |
| 77 | 119 | w |
| 78 | 120 | x |
| 79 | 121 | y |
| 7a | 122 | z |
| 7b | 123 | { (Left/ Opening Brace) |
| 7c | 124 | ¦ (Vertical Bar) |
| 7d | 125 | } (Right/Closing Brace) |
| 7e | 126 | ~ (Tilde) |
| 7f | 127 | DEL (Delete) |

附录 G ：批量设置命令参数列表

| 设置码功能 | 命令参数内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 开启设置码 | 00000000 | 若设置码关闭，需要先开启设置码 |
| TTL-232 串口模式 | 01000000 |  |
| USB-HID 模式 | 01000001 |  |
| USB-232 虚拟串口模式 | 01000002 |  |
| HID&TTL 同时输出模式 | 01000003 |  |
| HID-KBW | 01010000 |  |
| HID-POS | 01010001 |  |
| 1200bps | 010209C4 |  |
| 4800bps | 01020271 |  |
| 9600bps | 01020139 |  |
| 14400bps | 010200D0 |  |
| 19200bps | 0102009C |  |
| 38400bps | 0102004E |  |
| 57600bps | 01020034 |  |
| 115200bps | 0102001A |  |
| 无校验（NONE） | 01030000 |  |
| 奇校验（ODD） | 01030001 |  |
| 偶校验（EVEN） | 01030002 |  |
| PC 对 HID 设备访问周期-1ms | 01040001 | 其他时长可修改参数末两位 |
| PC 对 HID 设备访问周期-3ms | 01040003 |  |
| PC 对 HID 设备访问周期-5ms | 01040005 |  |
| PC 对 HID 设备访问周期-10ms | 0104000A |  |
| HID 释放前时间间隔-1ms | 01050001 | 其他时长可修改参数末两位 |
| HID 释放前时间间隔-2ms | 01050002 |  |
| HID 释放前时间间隔-5ms | 01050005 |  |

| HID 释放前时间间隔-10ms | 0105000A |  |
| --- | --- | --- |
| HID 释放后时间间隔-1ms | 01060001 | 其他时长可修改参数末两位 |
| HID 释放后时间间隔-2ms | 01060002 |  |
| HID 释放后时间间隔-5ms | 01060005 |  |
| HID 释放后时间间隔-10ms | 0106000A |  |
| CapsLock-Off | 01070000 |  |
| CapsLock-On | 01070001 |  |
| HID 前导禁止 | 01080000 |  |
| HID 前导允许 | 01080001 |  |
| 手动模式 | 02000000 |  |
| 电平触发 | 02010000 |  |
| 边沿触发 | 02010001 |  |
| 单次读码时长-1000ms | 0202000A | 其他时长可修改参数末两位 |
| 单次读码时长-3000ms | 0202001E |  |
| 单次读码时长-5000ms | 02020032 |  |
| 单次读码时长-无限长 | 02020000 |  |
| 命令触发模式 | 02000001 |  |
| 连续模式 | 02000002 |  |
| 触发命令应答允许 | 020A0001 |  |
| 触发命令应答禁止 | 020A0000 |  |
| 识读间隔-无间隔 | 02050000 | 其他时长可修改参数末两位 |
| 识读间隔-500ms | 02050005 |  |
| 识读间隔-1000ms | 0205000A |  |
| 识读间隔-3000ms | 0205001E |  |
| 识读间隔-5000ms | 02050032 |  |
| 相同读码延时关闭 | 02060000 | 时长参数设置必须先开启相同读码 延时 |
| 相同读码延时开启 | 02060001 |  |

| 相同读码延时时长-无限延时 | 02070000 |  |
| --- | --- | --- |
| 相同读码延时时长-500ms | 02070005 | 其他时长可修改参数末两位 |
| 相同读码延时时长-1000ms | 0207000A |  |
| 相同读码延时时长-3000ms | 0207001E |  |
| 相同读码延时时长-5000ms | 02070032 |  |
| 感应模式 | 02000003 |  |
| 常规感应模式 | 02000004 |  |
| 快速感应模式 | 02000005 |  |
| 普通灵敏度 | 0209640A |  |
| 低灵敏度 | 020932A0 |  |
| 高灵敏度 | 0209320A |  |
| 特高灵敏度 | 02093205 |  |
| 稳像时长-0ms | 02080000 | 其他时长可修改参数末两位 |
| 稳像时长-100ms | 02080001 |  |
| 稳像时长-400ms | 02080004 |  |
| 稳像时长-1000ms | 0208000A |  |
| 稳像时长-2000ms | 02080014 |  |
| 补光灯拍照时点亮 | 03000000 |  |
| 补光灯-常亮 | 03000001 |  |
| 补光灯-常灭 | 03000002 |  |
| 静音-开启 | 04000000 |  |
| 静音-关闭 | 04000001 |  |
| 无源蜂鸣器设置 | 04010005 |  |
| 无源-低频 | 04010000 |  |
| 无源-中频 | 04010001 |  |
| 无源-高频 | 04010002 |  |
| 有源蜂鸣器设置 | 04010006 |  |

| 有源工作电平-高电平 | 04010003 |  |
| --- | --- | --- |
| 有源工作电平-低电平 | 04010004 |  |
| 模拟蜂鸣器设置 | 04010007 |  |
| 设置码 bee 提示音-开启 | 04020000 |  |
| 设置码 bee 提示音-关闭 | 04020001 |  |
| 开机 beep 提示音-开启 | 04030000 |  |
| 开机 beep 提示音-关闭 | 04030001 |  |
| 识读成功 LED 提示-开启 | 04040000 |  |
| 识读成功 LED 提示-关闭 | 04040001 |  |
| 识读成功 beep 提示音-开启 | 04040002 |  |
| 识读成功 beep 提示音-关闭 | 04040003 |  |
| 识读成功 beep 提示音持续时间-30ms | 0404011E | 其他时长可修改参数末两位 |
| 识读成功 beep 提示音持续时间-60ms | 0404013C |  |
| 识读成功 beep 提示音持续时间-90ms | 0404015A |  |
| 识读成功 beep 提示音持续时间-120ms | 04040178 |  |
| 使能输出扫码结果 | 0A010000 |  |
| 禁止输出扫码结果 | 0A010001 |  |
| 输出数据格式-GBK | 04050000 |  |
| 输出数据格式-UTF8 | 04050001 |  |
| 输出数据格式-原数据 | 04050002 |  |
| 输出数据格式-UNICODE | 04050003 |  |
| 美国键盘 | 04060000 |  |
| 捷克键盘 | 04060001 |  |
| 法国键盘 | 04060002 |  |
| 德国键盘 | 04060003 |  |
| 匈牙利键盘 | 04060004 |  |
| 意大利键盘 | 04060005 |  |

| 日本键盘 | 04060006 |  |
| --- | --- | --- |
| 西班牙键盘 | 04060007 |  |
| 土耳其 Q 键盘 | 04060008 |  |
| 土耳其 F 键盘 | 04060009 |  |
| 标准键盘 | 04070000 |  |
| 虚拟键盘 | 04070001 |  |
| 虚拟键盘_Ctrl 模式 | 04070010 |  |
| 虚拟键盘_Alt 模式 | 04070011 |  |
| 图像镜像翻转-开启 | 04080000 |  |
| 图像镜像翻转-关闭 | 04080001 |  |
| 反相禁止 | 04090000 |  |
| 反相允许 | 04090001 |  |
| 开票模式使能 | 040B0000 |  |
| 开票模式禁能 | 040B0001 |  |
| 本地开票模式 | 040B1000 |  |
| 在线开票模式 | 040B1100 |  |
| 允许添加前缀 | 05000000 |  |
| 禁止添加前缀 | 05000001 |  |
| 修改前缀 | 05000002 |  |
| 允许添加后缀 | 05010000 |  |
| 禁止添加后缀 | 05010001 |  |
| 修改后缀 | 05010002 |  |
| 允许添加 CODE ID | 05020000 |  |
| 禁止添加 CODE ID | 05020001 |  |
| 恢复 CODE ID 默认值 | 05020002 |  |
| 修改 EAN13 的 CODE ID | 05030000 |  |
| 修改 EAN8 的 CODE ID | 05030001 |  |

| 修改 UPCA 的 CODE ID | 05030002 |  |
| --- | --- | --- |
| 修改 UPCE0 的 CODE ID | 05030003 |  |
| 修改 UPCE1 的 CODE ID | 05030004 |  |
| 修改 CODE128 的 CODE ID | 05030005 |  |
| 修改 CODE39 的 CODE ID | 05030006 |  |
| 修改 CODE93 的 CODE ID | 05030007 |  |
| 修改 CodaBar 的 CODE ID | 05030008 |  |
| 修改 Interleaved 2 of 5 的 CODE ID | 05030009 |  |
| 修改 Industrial 25 的 CODE ID | 0503000A |  |
| 修改 Matrix 2 of 5 的 CODE ID | 0503000B |  |
| 修改 CODE11 的 CODE ID | 0503000C |  |
| 修改 MSI Plessey 的 CODE ID | 0503000D |  |
| 修改 RSS 的 CODE ID | 0503000E |  |
| 修改限定式 RSS 的 CODE ID | 05030010 |  |
| 修改扩展式 RSS 的 CODE ID | 05030011 |  |
| 修改 QR CODE 的 CODE ID | 05030012 |  |
| 修改 Data Matrix 的 CODE ID | 05030013 |  |
| 修改限定式 PDF417 的 CODE ID | 05030014 |  |
| 关闭结束符 | 05040000 |  |
| 增加结束符 CR | 05040001 |  |
| 增加结束符 TAB | 05040002 |  |
| 增加结束符 CRLF | 05040003 |  |
| 传输整个 Data | 05050000 |  |
| 仅传输 Start 段 | 05050001 |  |
| 仅传输 End 段 | 05050002 |  |
| 仅传输 Center | 05050003 |  |
| 修改 Start 段长度 | 05050004 |  |

| 修改 End 段长度 | 05050005 |  |
| --- | --- | --- |
| 允许发送 RF 信息 | 05060000 |  |
| 禁止发送 RF 信息 | 05060001 |  |
| 修改 RF 信息 | 05060002 |  |
| 纯数据输出 | 05070000 |  |
| 带协议输出 | 05070001 |  |
| GS 替换开启 | 050A0000 |  |
| GS 替换关闭 | 050A0001 |  |
| GS 替换信息修改 | 050A0002 |  |
| 允许识读网址码 | 050B0000 |  |
| 禁止识读网址码 | 050B0001 |  |
| 快速 POS 模式 | 06000000 |  |
| 串口&全码开启模式 | 06000001 |  |
| 允许识读所有类型 | 07000000 |  |
| 禁止识读所有类型 | 07000001 |  |
| 允许识读能力强化 | 07000007 |  |
| 禁止识读能力强化 | 07000008 |  |
| 打开默认识读类型 | 07000002 |  |
| 允许发送商品码校验位 | 05090000 |  |
| 禁止发送商品码校验位 | 05090001 |  |
| 允许识读 EAN13 | 07010000 |  |
| 禁止识读 EAN13 | 07010100 |  |
| EAN13 强制输出附加码 | 07011000 |  |
| EAN13 不要求输出附加码 | 07011100 |  |
| EAN13-2 位附加码使能 | 07012000 |  |
| EAN13-2 位附加码禁能 | 07012100 |  |
| EAN13-5 位附加码使能 | 07013000 |  |

| EAN13-5 位附加码禁能 | 07013100 |  |
| --- | --- | --- |
| 允许识读 EAN8 | 07020000 |  |
| 禁止识读 EAN8 | 07020100 |  |
| EAN8 强制输出附加码 | 07021000 |  |
| EAN8 不要求输出附加码 | 07021100 |  |
| EAN8-2 位附加码使能 | 07022000 |  |
| EAN8-2 位附加码禁能 | 07022100 |  |
| EAN8-5 位附加码使能 | 07023000 |  |
| EAN8-5 位附加码禁能 | 07023100 |  |
| 允许识读 UPCA | 07030000 |  |
| 禁止识读 UPCA | 07030100 |  |
| UPCA 强制输出附加码 | 07031000 |  |
| UPCA 不要求输出附加码 | 07031100 |  |
| UPCA-2 位附加码使能 | 07032000 |  |
| UPCA-2 位附加码禁能 | 07032100 |  |
| UPCA-5 位附加码使能 | 07033000 |  |
| UPCA-5 位附加码禁能 | 07033100 |  |
| 允许 UPCA 转 EAN13 | 05080000 |  |
| 禁止 UPCA 转 EAN13 | 05080001 |  |
| 允许识读 UPC-E0 | 07040000 |  |
| 禁止识读 UPC-E0 | 07040100 |  |
| UPC-E0 强制输出附加码 | 07041000 |  |
| UPC-E0 不要求输出附加码 | 07041100 |  |
| UPC-E0-2 位附加码使能 | 07042000 |  |
| UPC-E0-2 位附加码禁能 | 07042100 |  |
| UPC-E0-5 位附加码使能 | 07043000 |  |
| UPC-E0-5 位附加码禁能 | 07043100 |  |

| 允许识读 UPC-E1 | 07050000 |  |
| --- | --- | --- |
| 禁止识读 UPC-E1 | 07050100 |  |
| UPC-E1 强制输出附加码 | 07051000 |  |
| UPC-E1 不要求输出附加码 | 07051100 |  |
| UPC-E1-2 位附加码使能 | 07052000 |  |
| UPC-E1-2 位附加码禁能 | 07052100 |  |
| UPC-E1-5 位附加码使能 | 07053000 |  |
| UPC-E1-5 位附加码禁能 | 07053100 |  |
| 允许识读 Code128 | 07060000 |  |
| 禁止识读 Code128 | 07060100 |  |
| Code128 信息最短长度为 0 | 07061000 | 其他长度可修改参数末两位 |
| Code128 信息最短长度为 4 | 07061004 |  |
| Code128 信息最长长度为 32 | 07061120 |  |
| Code128 信息最长长度为 255 | 070611FF |  |
| 允许识读 Code39 | 07070000 |  |
| 禁止识读 Code39 | 07070100 |  |
| Code39 信息最短长度为 0 | 07071000 | 其他长度可修改参数末两位 |
| Code39 信息最短长度为 4 | 07071004 |  |
| Code39 信息最长长度为 32 | 07071120 |  |
| Code39 信息最长长度为 255 | 070711FF |  |
| Code39 起始符输出 | 07072000 |  |
| Code39 起始符不输出 | 07072100 |  |
| Code39 结束符输出 | 07073000 |  |
| Code39 结束符不输出 | 07073100 |  |
| 支持 Code32 模式 | 07074000 |  |
| 不支持 Code32 模式 | 07074100 |  |
| Code32 前缀 A 输出 | 07076000 |  |

| Code32 前缀 A 不输出 | 07076100 |  |
| --- | --- | --- |
| FullASCII 支持 | 07075000 |  |
| FullASCII 不支持 | 07075100 |  |
| 允许识读 Code93 | 07080000 |  |
| 禁止识读 Code93 | 07080100 |  |
| Code93 信息最短长度为 0 | 07081000 | 其他长度可修改参数末两位 |
| Code93 信息最短长度为 4 | 07081004 |  |
| Code93 信息最长长度为 32 | 07081120 |  |
| Code93 信息最长长度为 255 | 070811FF |  |
| 允许识读 CodaBar | 07090000 |  |
| 禁止识读 CodaBar | 07090100 |  |
| CodaBar 信息最短长度为 0 | 07091000 | 其他长度可修改参数末两位 |
| CodaBar 信息最短长度为 4 | 07091004 |  |
| CodaBar 信息最长长度为 32 | 07091120 |  |
| CodaBar 信息最长长度为 255 | 070911FF |  |
| CodaBar 起止符发送允许 | 07092000 |  |
| CodaBar 起止符发送禁止 | 07092100 |  |
| 允许识读 Interleaved 2 of 5 | 070A0000 |  |
| 禁止识读 Interleaved 2 of 5 | 070A0100 |  |
| Interleaved 2 of 5 信息最短长度为 0 | 070A1000 | 其他长度可修改参数末两位 |
| Interleaved 2 of 5 信息最短长度为 4 | 070A1004 |  |
| Interleaved 2 of 5 信息最长长度为 32 | 070A1120 |  |
| Interleaved2of5 信息最长长度为 255 | 070A11FF |  |
| 允许识读 Industrial 25 | 070B0000 |  |
| 禁止识读 Industrial 25 | 070B0100 |  |
| Industrial 25 信息最短长度为 0 | 070B1000 | 其他长度可修改参数末两位 |
| Industrial 25 信息最短长度为 4 | 070B1004 |  |

| Industrial 25 信息最长长度为 32 | 070B1120 |  |
| --- | --- | --- |
| Industrial 25 信息最长长度为 255 | 070B11FF |  |
| 允许识读 Matrix 2 of 5 | 070C0000 |  |
| 禁止识读 Matrix 2 of 5 | 070C0100 |  |
| Matrix 2 of 5 信息最短长度为 0 | 070C1000 | 其他长度可修改参数末两位 |
| Matrix 2 of 5 信息最短长度为 4 | 070C1004 |  |
| Matrix 2 of 5 信息最长长度为 32 | 070C1120 |  |
| Matrix 2 of 5 信息最长长度为 255 | 070C11FF |  |
| Matrix 2 of 5 校验格式为 Mod10 | 070C2000 |  |
| Matrix 2 of 5 校验格式为 None | 070C2100 |  |
| 允许识读 Code11 | 070D0000 |  |
| 禁止识读 Code11 | 070D0100 |  |
| Code11 信息最短长度为 0 | 070D1000 | 其他长度可修改参数末两位 |
| Code11 信息最短长度为 4 | 070D1004 |  |
| Code11 信息最长长度为 32 | 070D1120 |  |
| Code11 信息最长长度为 255 | 070D11FF |  |
| Code11-1bit 校验 | 070D2000 |  |
| Code11-2bit 校验 | 070D2100 |  |
| 允许识读 MSI Plessey | 070E0000 |  |
| 禁止识读 MSI Plessey | 070E0100 |  |
| MSI Plessey 信息最短长度为 0 | 070E1000 | 其他长度可修改参数末两位 |
| MSI Plessey 信息最短长度为 4 | 070E1004 |  |
| MSI Plessey 信息最长长度为 32 | 070E1120 |  |
| MSI Plessey 信息最长长度为 255 | 070E11FF |  |
| 允许识读 RSS-14 | 070F0000 |  |
| 禁止识读 RSS-14 | 070F0100 |  |
| 允许识读限定式 RSS | 070F1000 |  |

| 禁止识读限定式 RSS | 070F1100 |  |
| --- | --- | --- |
| 允许识读扩展式式 RSS | 070F2000 |  |
| 禁止识读扩展式式 RSS | 070F2100 |  |
| RSS 信息最短长度为 0 | 070F3000 | 其他长度可修改参数末两位 |
| RSS 信息最短长度为 4 | 070F3004 |  |
| RSS 信息最长长度为 32 | 070F3120 |  |
| RSS 信息最长长度为 255 | 070F31FF |  |
| 允许识读 QR | 07140000 |  |
| 禁止识读 QR | 07140100 |  |
| 允许识读 DM | 07150000 |  |
| 禁止识读 DM | 07150100 |  |
| 允许同时识读多个 DM | 07151000 |  |
| 禁止同时识读多个 DM 条码 | 07151100 |  |
| 允许识读 PDF417 | 07160000 |  |
| 禁止识读 PDF417 | 07160100 |  |
| 保存 | 08000000 |  |
| 取消前一次的一位数据 | 08000001 |  |
| 取消前面读的一串数据 | 08000002 |  |
| 取消修改设置 | 08000003 |  |
| 0 | 08010000 |  |
| 1 | 08010001 |  |
| 2 | 08010002 |  |
| 3 | 08010003 |  |
| 4 | 08010004 |  |
| 5 | 08010005 |  |
| 6 | 08010006 |  |
| 7 | 08010007 |  |

| 8 | 08010008 |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | 08010009 |  |
| A | 0801000A |  |
| B | 0801000B |  |
| C | 0801000C |  |
| D | 0801000D |  |
| E | 0801000E |  |
| F | 0801000F |  |