| BT80扫码模组规格书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扫描性能 | 传感器 |  | 640×480 CMOS |  |
|  | 照明 |  | 白光LED |  |
|  | 对焦 |  | 红光LED |  |
|  | 识读码制 | 2D | QR Code、Micro QR、Data Matrix 、PDF417、Micro PDF417、Aztec |  |
|  |  | 1D | Code 128、EAN-13 、EAN-8、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code11、 |  |
|  |  |  | ITF-25（Interleaved 2 0f 5）、Code39、Code93、Code32、Codabar |  |
|  |  |  | Matrix 2 of 5、Industrial 25、IATA 25、MSI Plessey |  |
|  | 识读精度* |  | ≥5mil |  |
|  | 识读景深 | EAN-13 | 40mm-300mm (13mil 13字节) |  |
|  |  | Code39 | 40mm-113mm （5mil 7字节） |  |
|  |  | Code128 | 50mm-320mm (13mil 10字节) |  |
|  |  | QR Code | 13mm-170mm (15mil 30字节) |  |
|  |  | Data Marix | 20mm-120mm （10mil 100字节） |  |
|  |  | PDF 417 | 50mm-110mm (6.67mil 30字节) |  |
|  | 对比度 |  | ≥10% |  |
|  | 扫描角度** |  | 转角 360°，仰角 ± 45°，偏角 ± 45° |  |
|  | 视场角 |  | 水平40°，垂直31° |  |
| 机械/电气参数 | 通讯接口 |  | TTL-232, USB (HID-KBW、虚拟串口) |  |
|  | 外观尺寸 |  | 21.5mm*14.5mm*11mm |  |
|  | 工作电压 | /电流/功耗 | DC 3.3V/210mA/700mW |  |
|  | 待机电流 |  | 65mA |  |
| 环境参数 | 工作温度 |  | -20℃~+60℃ |  |
|  | 储存温度 |  | -30℃~+70℃ |  |
|  | 工作湿度 |  | 5%~95%（无凝结） |  |
|  | 环境光照 |  | 0~100,000LUX |  |

*测试条件：环境温度=23℃；环境照度=360LUX 日光灯；纸质码使用TMS定制的测试码；

**偏角测试条件：测试距离=（最小景深+最大景深）/2； 2D：QR CODE; 10 Bytes; 最小条空宽度=15 mil; PCS=0.8;

*规格如有更改，恕不另行通知*